Příloha č. 1 – Technická specifikace ke Kupní smlouvě č. S10/18

Zařízení pro diagnostiku hydraulických systémů

Zařízení bude sloužit pro měření hydraulického systému , kontrolu a seřízení předepsaných tlaků.

Zařízení bude v českém jazyce, případně v angličtině. Návod na obsluhu bude v českém jazyce.

Dotyčná firma provede školení VOP CZ zaměstnanců.

Základní parametry:

Přenosné provedení robustní konstrukce

Tlačítkové nebo dotykové ovládání

Připojení minimálně 10ks. digitálních senzorů

Připojení minimálně 3ks. analogových senzorů

Frekvence měření – 1000/s.

Na jedno měření záznam min. 2 000 000 naměřených dat

Software pro zpracování naměřených hodnot na PC

Přesnost měření – 0,5%

IP64

Senzory vybaveny indikátory funkce

Velikost barevného displeje minimálně 5.7“

Online zobrazení na displeji minimálně graficky, digitálně a analogově

Automatické rozpoznání vlastních senzorů

Propojovací port s PC pomocí USB Standart 2,0 Full speed

Vnitřní paměť minimálně 64MB

Možnost napojení SD paměťové karty

Minimální velikost nabíjecí baterie 4500mAh

Maximální hmotnost přístroje 2000kg

Dodávka  Zařízení pro diagnostiku hydraulických systémů musí obsahovat:

1ks měřicí přístroj s protokolem o kalibraci a kufříkem

2ks (5m) CAN  propojovací kabely

2ks CAN koncové rezistory

2ks (3m) a 1ks (5m) analog. propojovací kabely

2ks adaptér M16x2 samec / M16x2 samec pro napojení diagnostické hadice

2ks (1,5m) diagnostická hadice M16x2

1ks el. konektor pro připojení cizích snímačů (do analogové sekce)

Digitál:

1ks	CAN kabel 10m

15ks	CAN Y-spojka s 30cm kabelem – pro napojení snímačů za sebe

8ks	CAN tlakový snímač 600bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

6ks	CAN tlakový snímač 400bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

6ks	CAN tlakový snímač 60bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

3ks	CAN tlakový snímač 16bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Tlakové snímače s přesností měření max. ±0,5%

Reakční doba max. 1ms

Stupeň krytí min. IP 67

Část ve styku s médiem – nerez

Minimální rozsah teplot -25 … 85°C

4ks	CAN tlakový a teplotní snímač 600bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

4ks	CAN tlakový a teplotní snímač 400bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

2ks	CAN tlakový a teplotní snímač 60bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

2ks	CAN tlakový a teplotní snímač 16bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Tlakové a teplotní snímače s přesností měření max. ±0,5%

Reakční doba max. 1ms

Stupeň krytí min. IP 67

Část ve styku s médiem – nerez

Minimální rozsah teplot -25 … 85°C

1ks	CAN průtokoměr min. rozsah 15 - 300 L/MIN. s měřením teploty S PROTOKOLEM O KALIBRACI

2ks	CAN průtokoměr  min. rozsah 5 - 150 L/MIN. s měřením teploty S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Přesnost měření teploty max. ±2K

Reakční doba max. 50ms

Stupeň krytí min. IP 66

Část ve styku s médiem – hliník

Minimální rozsah teplot -20 … 90°C

Měřicí rozsah viskozity 10 … 100 cSt

8ks	CAN teplotní snímač S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Rozsah měření min. -40 … +150

Přesnost měření max. ±0,66%

Reakční doba max. T 50 ≤ 4s, T 90 ≤ 15s

Část ve styku s médiem – nerez

Analog:

1ks	analogový kabel 10m

1ks	analogový prodlužovací kabel 10m

2ks	analogový teplotní ruční snímač S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Rozsah měření min. -25 … +125

Přesnost měření max. ±1,5K

Reakční doba max. T 90 ≤ 9,1s

Část ve styku s médiem – nerez

2ks	analogový otáčkoměr  S PROTOKOLEM O KALIBRACI

2ks	kontaktní adaptér otáčkoměru

2ks	adaptér otáčkoměru

4ks	reflexní páska 1,5x60cm

Přesnost max. 0,5%, ±5RPM

Měřicí vzdálenost min. 25 … 500mm

Min. úhel měření ±45°

Měřicí rozsah min. 20 … 10 000 RPM