Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O 549/18

Specifikace generální opravy soustruhu SV 18 RA ( v.č. S 01800773 558 )

Generální opravu soustruhu SV-18-RA v.č. S 0180773 558, inv. č. 10300 provede zhotovitel alespoň v tomto rozsahu :

- Demontáž stroje u objednatele a odvoz do sídla zhotovitele

- Náhon stroje :

– 	výměna ložisek motoru stroje včetně kontroly a opravy motoru a řemenice

- Rychlostní skříň :

- Kontrola a výměna poškozených a opotřebovaných  ozubených kol rychlostní skříně, výměna všech ložisek

a poškozených součástí

- Vřeteník :

- demontáž  a výměna poškozených a opotřebovaných ozubených kol vřeteníku

- výměna všech ložisek, seřízení vůlí ložisek

- výměna a seřízení elektromagnetické brzdy vřeteníku

- seřízení vřeteníku na prizmatické lože

- Nortonová skříň :

- Kontrola a výměna ozubených kol Nortonové skříně, výměna ložisek hřídelí a výměna všech poškozených součástí

- Rozvodová skříň :

- Kontrola, případně výměna poškozených součástek, výměna spínací spojky,

výměna ložisek a všech poškozených součástek

7.   Saně - suporty

- Kontrola, oprava a vymezení vůlí, včetně seřízení na podélném, příčném suportu, ve vedení nožových saní

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch suportu a zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna pohybových šroubů včetně matic

7  .  Celý soustruh:

- výměna opotřebených dílů na všech částech stroje – nožové klíny atd.

- kompletní výměna všech ložisek ve všech částech stroje

- oprava centrálního mazání a mazání posuvové skříně

- dodávka nových stěračů na všechny osy

- provedení nové elektroinstalace (včetně mikrospínačů ve stroji) včetně nové dokumentace a revizní zprávy

- nástřik stroje základní barvou, překytování, přebroušení, nástřik stříkacím tmelem, 2 x olejuvzdorný polyesterový vrchní nátěr ( modrá RAL 5005 )

- provedení geometrie stroje dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje

- provedení kontrolních zkoušek a geometrie stroje, včetně dodání Protokolu o zkoušce přesnosti dle Přílohy č. 2 Smlouvy

- veškeré renovace, výměny dílů a opravy musí být v tolerancích předepsaných výrobcem.