Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O 549/18

Protokol o zkoušce přesnosti

HROTOVÉHO SOUSTRUHU

| Výrobce: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: |  | Výrobní číslo: |  |  |  |
| Kužel ve vřetenu: |  | Inventární číslo: |  |  |  |
| obr | - Předmět měření |  | Úchylka [mm] |  |  |
|  |  |  | Dovolená |  | Naměřená |
| 1a | Lože: Vodorovnost předního vedení na loži v podélném směru (vedení smí být jen vypuklé) |  | 0-0,02/1000mm |  |  |
| 1b | Vodorovnost zadního vedení na loži (vedení smí být jen vyduté) |  | 0,02/1000 mm |  |  |
| 1c | Vodorovnost vedení na loži v příčném směru, zkroucení nepřípustné |  | ±0,02/1000mm* |  |  |
| 2 | Přímočarost vedení suportu (u strojů se vzdáleností hrotů větší než 3 m /10′/, měření provedena pomocí napjatého drátu a mikroskopu, nebo dlouhou příložkou) |  | 0,02/1000 mm |  |  |
| 3 | Rovnoběžnost vedení koníku s pohybem suportu |  | 0,02/1000 mm |  |  |
| 4 | Pracovní vřeteno: Obvodové házení středícího hrotu vřeteníku |  | 0,01 |  |  |
| 5 | Obvodové házení středící části konce vřetena |  | 0,01 |  |  |
| 6 | Axiální pohyb pracovního vřetena (měřeno ve dvou protilehlých bodech) |  | 0,01 |  |  |
| 7 | Obvodové házení kuželové dutiny ve vřetenu: 1. u konce vřetena 2. ve vzdálenosti 300 mm (12″) |  | 0,01 0,03 |  |  |
| 8a | Rovnoběžnost osy vřetena s podélným pohybem suportu v rovině svislé (trn smí k volnému konci pouze stoupat) |  | 0-0,02/300 mm |  |  |
| 8b | Rovnoběžnost osy vřetena s podélným pohybem suportu v rovině vodorovné; trn smí být volným koncem vychýlen jen dopředu (na stranu obsluhy) |  | 0-0,02/300 mm |  |  |
| 9 | Saně: Rovnoběžnost osy vřetena s pohybem nožových saní v rovině svislé |  | 0,03/100 mm |  |  |
| 10a | Koník: Rovnoběžnost hrotové objímky s vedením (podélným pohybem) suportu v rovině svislé (hrotová objímka smí volným koncem jen stoupat) |  | 0,02/100 mm |  |  |
| 10b | Rovnoběžnost hrotové objímky s vedením (podél. pohybem) suportu v rovině vodorovné (hrotová objímka smí být volným koncem vychýlena jen dopředu (na stranu obsluhy) |  | 0-0,01/100 mm |  |  |
| 11a | Rovnoběžnost osy kuželové dutiny hrotové objímky s podélným pohybem suportu v rovině svislé (trn smí svým volným koncem pouze stoupat) |  | 0-0,03/300 mm |  |  |
| 11b | Rovnoběžnost osy kuželové dutiny hrotové objímky s podélným pohybem suportu v rovině vodorovné (trn smí být svým volným koncem skloněn pouze dopředu na stranu obsluhy) |  | 0-0,02/300 mm |  |  |
| 12 | Rovnoběžnost osy hrotů s vedením suportu v rovině svislé (hrot koníku smí být jen výše než hrot vřeteníku) |  | 0-0,02 |  |  |
|  | Vodící šroub: Přesnost stoupání vodícího šroubu |  | ±0,03/300 mm |  |  |
| 13 | Axiální pohyb vodícího šroubu |  | 0,01 |  |  |
| 14a | Souosost ložisek vodícího šroubu a rovnoběžnost ložisek s vedením lože v rovině svislé (měření provedena v polohách II a III) |  | 0,1 |  |  |
| 14b | – dtto – v rovině vodorovné |  | 0,1 |  |  |
| 14a | Souosost ložisek vodícího šroubu s vodící matkou v rovině svislé (měření provedena s uzavřenou vodící matkou, suport ve střední poloze, nebo uprostřed lože, počáteční měření provedeno v poloze I) |  | 0,15 |  |  |
| 14b | – dtto – v rovině vodorovné |  | 0,15 |  |  |
|  | Pracovní přesnost stroje: Neokrouhlost plochy obrobené válcově |  | 0,01 |  |  |
|  | Válcovitost obrobené plochy: a) obrobek je upnut mezi hroty b) obrobek je upnut ve sklíčidle Na každých dalších 1000 mm (40″) je dovolena úchylka větší o 0,01, nesmí překročit 0,05 |  | 0,02/300 mm 0,02/200 mm |  |  |
| 15 | Rovinnost plochy obrobené čelně (obrobená plocha smí být jen vydutá) |  | 0-0,02/ø300mm |  |  |
|  | Přesnost řezaného závitu na délce 50 mm (2″) |  | ± 0,02/50 mm |  |  |
| *) Buďto + nebo – na celou délku |  |  |  |  |  |

Datum:__________

Vypracoval: __________

Razítko a podpis Zhotovitele: __________