Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. O 598/18

Generální opravu frézky FA4 AV v.č. 61117, inv. č. 10385  provede zhotovitel v tomto rozsahu :

- Vřetenová hlava:

- výměna všech ložisek, seřízení radiálních a axiálních vůlí ložisek a kroužku (pouzdra), podložek, matic, ucpávek

- provedení funkčnosti výškového přestavení vřetena včetně možnosti zajištění pinoly v žádané poloze

- zajištění funkčnosti otáčení vřetenové hlavy

- Stoly U:

- demontáž podélného stolu,

- výměna všech ložisek,

- výměna pohybového šroubu včetně matice,

- přerovnání upínacích drážek,

- případná výměna poškozeného ozubeného kola pro náhon

- demontáž a výměna zubových spojek v posuvové skříni podélného vedení včetně seřízení

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy včetně matic

- dodávka nových stěračů třísek

- dodávka nových klínů podélného stolu

- Stoly H,V

- demontáž příčného stolu H, V

- kontrola, popřípadě výměna mechanizmů pro rozvod posuvů,

- demontáž a provedení opracování včetně broušení vodících ploch a zaškrábání

vodících ploch

- demontáž a výměna zubových spojek a brzdy v posuvové skříni a příčného vedení včetně seřízení

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy včetně matic

- dodávka nových stěračů třísek

- dodávka nových klínů příčného stolu

- Posuvová (rychlostní) skříň:

-	demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol v posuvové skříni stroje

včetně šneku a šnekového kola

- demontáž a výměna elektromagnetických spojek a brzdy v posuvové skříni

podélného a příčného vedení včetně seřízení

- výměna drážkové hřídele, přesouvače

- výměna olejového čerpadla posuvové skříně

5.	Rozvodová skříň

- 	demontáž a výměna všech poškozených částí rozvodové skříně včetně vačky, včetně ozubených a kuželových kol

6. Celá frézka

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy X , Y a Z včetně matic

- výměna opotřebených dílů na všech částech stroje

- kompletní výměna všech ložisek ve všech částech stroje

- oprava centrálního mazání, mazání posuvové skříně

- dodávka nových stěračů na všechny osy

- provedení nové elektroinstalace (včetně mikrospínačů ve stroji) včetně nové dokumentace a revizní zprávy

- nástřik stroje základní barvou, přetmelení, přebroušení, nástřik stříkacím tmelem, 2 x olejuvzdorný polyesterový vrchní nátěr ( modrá RAL 5005 )

- geometrie stroje bude předána dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje.

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad

- veškeré renovace, výměny dílů a opravy musí být v tolerancích předepsaných výrobcem