Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. O 649/18

Opravu vrtačky VO 50  v.č. 767, inv. č. 10526 provede zhotovitel v tomto rozsahu :

Vrtačka je po demontáži a defektaci k převzetí v areálu TES Vsetín s.r.o.

- Převoz vrtačky do sídla zhotovitele. Čištění demontovaných dílů, vytřídění vadných dílů

- Oprava vedení zadřených kluzných ploch sloupu a protiplochy ramene

- Frézování drážek pro kalené lišty sloupu, nalepení kalených lišt na sloup, broušení loží vedení sloupu

- Oprava ramena – protiplocha sloupu – vybroušení zadřených ploch, vylepení kluznou hmotou

- Zaškrabání a následné broušení protiplochy sloupu, nalícování protiplochy  ramene na sloup

- Oprava zadních  přítlačných lišt ramene, dolícování lišt ramena na sloup, dopasování klínů vedení ramena po sloupu

- Oprava vřetene – demontáž vřetene, demontáž a výměna ložisek vřetene za nové, zalapování vodícího pouzdra vřetene

- Dodávka a montáž nových dílů řetězu posuvu vřetene, napínacího ozubeného kola , ložiska do kladky, harmoniky vřetene

- Výroba 2 ks redukcí do vřetene

- Zpětná montáž  demontovaných komponentů vřetene

- Oprava kluzných ploch ramene – broušení vodících ploch ramene, zaškrabání vřeteníku na kluzné plochy ramena

- Úprava zpevňování posuvu vřeteníku, výroba 2 ks klínů, dolícování zpevňovacích klínů vřeteníku

- Dodávka a montáž excentrických čepů a rolen vedení vřeteníku

- Postupná kompletace komponentů stroje, propojení elektroinstalace stroje, oživení stroje

- Výměna mazacích náplní stroje, odzkoušení funkčnosti mazání stroje, oprava čerpadla mazání

- Nástřik stroje základní barvou, přetmelení, přebroušení, nástřik stříkacím tmelem, 2 x olejuvzdorný polyesterový vrchní nátěr ( modrá RAL 5005 )

- Instalace vrtačky v sídle objednatele, předání funkčního stroje včetně vystavení Protokolu o zkoušce přesnosti.