Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. S 187/18

Provedení opravy tryskače Gietard 1500.410 v rozsahu :

-	provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření

-	provedení kontroly a opravy válečkové dráhy včetně hydraulického systému (oprava stolu a převodovky – případná oprava, vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol )

-	provedení opravy nosné konstrukce v kabině

-	provedení výměny gum v kabině (materiál dodá VOP)

- 	provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek, dodávka nových otěruvzdorných plechů, zatěsnění proti úniku abraziva

-        provedení výměny všech hadic na abrazivo

-        provedení kontroly, případně výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron v sekundárním filtru

-        náhrada a výměna kapacitních snímačů dráhy tryskače

-        měření a přeložiskování motorů metacích jednotek a ventilátorů ( rozsah bude určen při předávání díla )

- předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad

.