Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 186/18

Provedení opravy vozového metače TWM 1000/800 v  rozsahu :

Metací kola MZ520 - 4 ks Metací kola MZ520 - 4 ks

- provedení demontáže lopatek

- provedení demontáže obložení

- posouzení stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně

- zabroušení svárů

- zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit)

- seřízení paprsku metacích kol

- výměna spínacích silových přístrojů metacího kola a ventilátorů

Oprava stolu

- provedení výměny ochranné gumy kolem stolu

- vyvaření protryskaných částí

- provedení kontroly, případně opravy spojky pro otáčení

- výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku

Oprava kolejnic

- oprava kolejnic

- navaření vytryskané části (rozsah bude určen při předávání díla )

- zabroušení svárů do roviny

Kabina

- demontáž vyložení stropu kabiny

- provedení revize stropu a oprava nosných profilů

- zpětná montáž vyložení stropu

- kontrola a výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích

- provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic

- kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům

- výměna vrat na zadní straně kabiny

Korečkový dopravník

- provedení kontroly pásu

- provedení kontroly a výměny všech korečků včetně dodávky nového pásu             ( korečka dodá VOP CZ, s.p.)

- kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

- provedení kontroly filtračního zařízení (2x FTK 250)

- výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá Objednatel

- zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

- kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků (rozsah bude určen při předávání díla )

Třasadlo

- provedení výměny ložisek a těsnících kroužků a hřídelí  třasadel, případná výroba a výměna nové hřídele u třasadla

- měření a přeložiskování hlučných elektromotorů včetně ventilátorů ( rozsah bude určen při předání díla )

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad