Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Technická specifikace vozidla – podvozku:

Podvozek pro valníkový nákladní automobil, se dvěma nápravami, s pohonem zadní nápravy, Klimatizovaná krátká denní kabina bez lůžka řidiče, s minimálně dvěma sedačkami.  Vznětový motor splňující aktuálně platnou emisní normu, opatřený manuální převodovkou.

Vozidlo musí splňovat následující technické požadavky:

Maximální celková hmotnost: 				          			   16 000 kg

Umístitelnost valníkové nástavby o ložné délce 7000 mm a ložné šířce min.	   2450-2500 mm

Maximální celková délka vozidla včetně valníkové nástavby o délce 7000 mm:     	9000 mm

Rozvor: 						                                    		cca 5000 mm

Maximální celková výška nezatíženého vozidla: 				   	max.3200 mm

Minimální výkon motoru: 								250 k

Minimální kroutící moment motoru: 							950 Nm

Počet rychlostí – manuální převodovka: 						min. 6

Požadavky na výbavu:

Vzduchové odpružení zadní nápravy

Uzávěrka diferenciálu

ABS

Elektronicky řízený brzdový systém (EBS)

Motorová brzda

Klimatizace kabiny

Nastavitelný volant

Odpružené sedadlo řidiče

Centrální zamykání

Elektricky ovládaná okna

Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Autorádio

Přední mlhová světla

Zvuková signalizace zpátečky

Digitální tachograf

Barva kabiny: tmavě modrá

Záruka:

Záruka na strojní část: min. 2 roky

Záruka na prorezivění: min. 60 měsíců

Specifikace nástavby:

Účel: Valníková nástavba s plachtou pro převoz zboží, s nakládáním zezadu, z boku a shora; shrnovací systém alespoň střešní části plachty.

Celková ložná délka:  7 000 mm

Ložná šířka: 2 450-2500 mm

Maximální výška nástavby vč. plachty: Dle výšky podvozku tak, aby celková výška vozidla v nezatíženém stavu činila max. 3200 mm

Podlaha: Vodovzdorná protiskluzová překližka

Výška bočnic: min. 600 mm

Bočnice: hliníkové

Hlavní sloupky demontovatelné za použití montážního nářadí, ostatní sloupky odnímatelné bez použití montážního nářadí.

Přední vyztužené čelo min. 800 mm vysoké

Podlaha opatřená kotevními otvory nebo oky

Plachta : PVC plachtovina, barva modrá, s reklamním potiskem VOP CZ, s.p. dle dodaného vzoru