Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O 598/18

Protokol o zkoušce přesnosti

SVISLÉ FRÉZKY

| Typ: FA4 AV | Výrobní číslo: 61117 |
| --- | --- |
| Kužel ve vřetenu: | Inventární číslo: 10385 |

| obr. | - Předmět měření: | Úchylka [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dovolená | Naměřená |
| 1a | Vodorovnost upínací plochy stolu v podélném směru | ± 0,04 na 1000 mm |  |
| 1b | Vodorovnost upínací plochy stolu v příčném směru | ± 0,04 na 1000 mm |  |
| 2a | Pracovní vřeteno: Obvodové házení kužele ve vřetenu 1.) u konce vřetena 2.) ve vzdálenosti 300 mm (12″) | 0,01 0,02 |  |
| 2b | Obvodové házení vnějšího kužele, případně středící válcové části konce vřetena | 0,01 |  |
| 3 | Axiální pohyb pracovního vřetena o průměru předního ložiska do 50 mm (2″) přes 50 mm | 0,01 0,02 |  |
| 4 | Pracovní stůl: Přímočarost podélného pohybu stolu Na každých dalších 50 mm je dovolená úchylka větší o 0,01 | 0,02/500 mm |  |
| 5 | Kolmost upínací plochy stolu k ose pracovního vřetena v rovině příčné (stůl smí předním koncem pouze stoupat) | 0 – 0,02 na 300 mm |  |
| 5 | Kolmost upínací plochy stolu k ose pracovního vřetena v rovině podélné (stůl smí předním koncem pouze stoupat) | 0,02/300 mm |  |
| 6 | Rovnoběžnost upínací plochy stolu s příčným pohybem stolu | 0,02/300 mm |  |
| 7 | Rovnoběžnost střední upínací drážky s podélným pohybem stolu | 0,02/300 mm |  |
| 8 | Stojan: Upínací plocha stolu kolmá k svislému pohybu frézovací hlavy v rovině příčné (stůl smí předním koncem pouze stoupat) | 0 – 0,02 na 300 mm |  |
| 9 | Upínací plocha stolu kolmá k svislému pohybu frézovací hlavy v rovině podélné (stůl smí předním koncem pouze stoupat) | 0,02/300 mm |  |
| 10 | Kolmost vedení konsoly na stojanu k upínací ploše stolu v rovině příčné (sklon dopředu neb dozadu) | 0,02/300 mm |  |
| 11 | Kolmost vedení konsoly na stojanu k upínací ploše stolu v rovině podélné (sklon do stran) | 0,02/300 mm |  |
|  | Pracovní přesnost stroje: Rovinnost jemně opracovaného povrchu* frézovací hlavou nebo čelní frézou Rovinnost jemně opracovaného povrchu* válcovou frézou Na každých dalších 500 mm (20″) je dovolená úchylka větší o 0,01 mm Rovnoběžnost dvou ploch tuhého hranolu opracovaných čelním frézováním Kolmost frézované plochy k dosedací ploše Výstřednost frézy v pracovní poloze nesmí překročit 0,05 mm | 0,015/300mm 0,025/300mm 0,02/300 mm 0,03/300 mm |  |
| *) Rozměry obráběného předmětu nejméně 75x75x400 mm pro malé obrobky, 100x100x700 mm pro střední obrobky. U pnutí obrobku musí dovolit opracování ploch jedním posuvem. |  |  |  |

Datum:__________

Vypracoval: __________

Razítko a podpis Zhotovitele: __________