Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. S 134/19

Provedení opravy tryskače Gietard 1500.410 v rozsahu :

-	provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření

-	provedení kontroly válečkové dráhy včetně hydraulického systému (revize stolu a převodovky, vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol )

-	provedení opravy nosné konstrukce v kabině

-	provedení výměny gum v kabině (materiál dodá VOP)

- 	provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek, dodávka nových otěruvzdorných plechů, zatěsnění proti úniku abraziva

-        provedení výměny všech hadic na abrazivo

-        provedení kontroly, případně výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron v sekundárním filtru

-        měření a výměna ložisek motorů metacích jednotek a ventilátorů

-        srovnání šneku dopravníku včetně výměny ložisek

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad