Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. S167/19

Technická specifikace:    Pracovní plošina

Samohybná kolová kloubovo-teleskopická plošina s pohonem AKU.

Samohybný podvozek s elektrickým pohonem pojezdu umožňuje pracovní plošině pohyb jak ve složeném stavu, tak ve všech pracovních výškách do 12 m bez potřeby dalšího opěrného systému.

Na podvozku je umístěno kloubové rameno zakončené teleskopem s pracovním košem. Veškeré pohyby ramene jsou prováděny hydraulicky pomocí proporcionálního řízení, kterým lze ovládat také pohyby podvozkové části.

Jemné a přesné řízení umožňuje bezpečný pohyb pracovní plošiny i v nejnáročnějších podmínkách. Zařízení je poháněno sadou akumulátorů, které zajišťují pohyb plošiny po dobu jedné směny bez dobíjení. Samotné dobíjení probíhá automaticky připojením na 230 V.

| Min. pracovní výška | 12 m |
| --- | --- |
| Min. výška podlahy pracovního koše | 10 m |
| Min. stranový dosah | 6 m |
| Min. nosnost pracovního koše | 210 kg |
| Max. průjezdná šířka | 1,55 m |
| Max. průjezdná délka | 5,5 m |
| Max. průjezdná výška | 2,3 m |
| Min. natáčení koše | 150 ° |
| Ovládání | proporcionální |
| Min. stoupavost | 20 % |
| Max. poloměr otáčení vnější | 4,5 m |
| Min. otoč výložníku | 350 ° |
| Min. půdorysná plocha koše | 0,8 m2 |
| Min. rychlost pojezdu složené plošiny | 4 km/h |