Příloha č. 1 ke smlouvě S 116/19 – specifikace generální opravy frézky F 20 H, v.č.115125

Opravu frézky F 20 H  v.č. 115125 provede zhotovitel v tomto rozsahu :

- Vřeteník :

- demontáž  a výměna poškozených ozubených kol vřeteníku,

- výměna všech ložisek, seřízení vůlí ložisek

- kontrola a oprava mechanického olejového čerpadla

- dodávka nových klínových řemenů na pohon rychlostní skříně

- Podélný stůl :

- demontáž podélného stolu,

- výměna všech ložisek,

- výměna pohybového šroubu včetně matice,

- přerovnání upínacích drážek,

- případná výměna poškozeného ozubeného kola pro náhon

- demontáž a výměna elektromagnetických spojek a brzdy v posuvové skříni podélného vedení včetně seřízení

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy včetně matic

- dodávka nových klínů podélného stolu

- Příčný stůl

- demontáž příčného stolu

- kontrola, popřípadě výměna mechanizmů pro rozvod posuvů,

- demontáž a provedení opracování včetně broušení vodících ploch a zaškrábání

vodících ploch

- demontáž a výměna zubových spojek volby smyslů posuvů a příčného vedení včetně seřízení a výměna přesouvačů

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy včetně matic

- dodávka nových klínů příčného stolu

4.   Posuvová skříň :

-     demontáž a výměna všech poškozených ozubených kol v posuvové skříni stroje

-     demontáž a výměna elektromagnetických spojek a brzdy v posuvové skříni

podélného a příčného vedení včetně seřízení

- výměna olejového čerpadla posuvové skříně

- výměna přesouvačů

5.   Řazení rychlostí

- demontáž  a výměna poškozených ozubených kol řazení rychlosti

- výměna všech ložisek

- výměna segmentů, kolíky přesouvačů

- oprava celého řadícího mechanismu na řazení otáček vřetena

6.   Celá frézka

- demontáž a provedení opracování, včetně broušení vodících ploch středního vedení, stojanu a podélného stolu včetně zaškrábání vodících ploch

- demontáž a výměna pohybových šroubů osy X , Y a Z včetně matic

- výměna opotřebených dílů na všech částech stroje

- kompletní výměna všech ložisek ve všech částech stroje

- oprava centrálního mazání, mazání posuvové skříně

- dodávka nových stěračů vodících ploch na všechny osy

- provedení nové elektroinstalace (včetně mikrospínačů a snímacích hlav mikrospínačů ve stroji )včetně nové dokumentace a revizní zprávy

- geometrie stroje bude předána dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje.

- požadujeme dobu realizace opravy 12 pracovních týdnů

- veškeré renovace, výměny dílů a opravy musí být v tolerancích předepsaných výrobcem

- nástřik stroje základní barvou, přetmelení, přebroušení, nástřik stříkacím tmelem, 2x olejivzdorný polyesterový vrchní nátěr ( modrá RAL 5005 )

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje