Příloha č. 8

Palety EUR nové

Nové europalety jsou nejčastěji používanou logistickou pomůckou.

Jejich rozměr i pevnost jsou navrženy tak, aby odpovídaly mezinárodním normám pro skladování, přepravu a manipulaci.

Palety jsou ošetřeny proti škůdcům – IPPC, na požádání je nutno doložit certifikátem.

Nové palety EUR - specifikace: na špalcích delší strany jsou vypáleny registrační znaky garanta a poskytovatele licence, dále číslo uživatele licence a znak EUR v oválném rámečku. Všechny znaky je možné najít na obou stranách palety.

Nové palety jsou čisté a bez vlhkých plísní. Všechny špalky jsou ostrouhané, nevyštípané a svlaky nejsou poškozené. Rohy palety jsou ztupené ořezem.

Nosnost europalet je stanovena normou 1500kg. Tato norma dále uvádí, že je možné na sebe stohovat 3 palety. Platí tedy, že nosnost spodní palety je 4500kg.

Rozměry europalety jsou standardní - tedy 1200 x 800 mm.

- Specifikace europalet

- Specifikace EUR-palet pro dodávky zboží retailu

Pro dodavatele, kteří chtějí využít možnosti vzájemné výměny dřevěných prostých EUR-palet při dodávce zboží retailu, vydává ECR tuto specifikaci.

Za výměnnou prostou EUR-paletu se považuje evropská dřevěná plochá výměnná paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm, která odpovídá normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2, 7.vydání. Specifikace neplatí pro palety PKP - tedy EUR-palety členů Evropského paletového poolu (s výjimkou palet polského železničního podniku PKP).

- Tabulka 1: Rozměry EUR palety – v mm (s tolerancí v závorce)

| šířka | délka | výška |
| --- | --- | --- |
| 800 (+3/0) | 1200 (+3/0) | 144 (+7/0) |

- Tabulka 2: Rozměry dílů – v mm (s tolerancí v závorce)

|  | výška | šířka | délka | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přířezy | 22 (+2/0) | 145 (+5/3) | 1200 (+3/0) | 4 |
|  | 22 (+2/0) | 100 (+3/0) | 1200 (+3/0) | 4 |
| svlaky | 22 (+2/0) | 145 (+5/-3) | 800 (+8/0) | 3 |
| špalíky | 78 (+1/0) | 145 (+5/-3) | 145 (+5/-3) | 3 |
|  | 78 (+1/0) | 100 (+3/0) | 145 (+5/-3) | 6 |