Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. S 89/20

Provedení opravy tryskače Gietard 1500.410 v rozsahu :

-	provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření (rozsah bude určen při        předávání díla )

-	provedení kontroly válečkové dráhy včetně hydraulického systému (revize stolu a převodovky – případná oprava, vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol )

-	provedení opravy nosné konstrukce v kabině

-	úprava otvorů v nosné konstrukci kabiny pro nasazování metací jednotky C 350

-	provedení výměny gum v kabině (materiál dodá VOP)

- 	provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek, dodávka nových otěruvzdorných plechů, zatěsnění proti úniku abraziva

-        provedení výměny všech hadic na abrazivo

-        provedení kontroly, případně výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron

-        měření a výměna ložisek motorů metacích jednotek a ventilátorů ( rozsah bude určen při předávání díla )

-        kontrola šneků dopravníků včetně výměny ložisek, bude upřesněno po předání díla

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad