TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

„VZI-01c Datové centrum ERP servery“

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky a instalace hardware dle níže popsané specifikace:

| Komponenta | Počet ks |
| --- | --- |
| Diskové pole | 1 |
| Server ERP | 3 |
| Rozšíření stávajícího zálohovacího systému | 1 |
| Služby | Dle specifikace |

Požadované parametry diskového pole

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Diskové pole k montáži do RACK 19” podporující rozšíření o další police na disky. Pole a disky musí být kompletně nové a nepoužité, určené pro český trh. |
| Řadiče | Min. dva řadiče v navzájem redundantní HA konfiguraci, kdy data jsou přístupná i při výpadku libovolného z řadičů (dual active). Minimální konfigurace každého řadiče: 16GB paměti cache typu RAM (nikoliv SSD cache) 4 x 16Gbit Fibre Channel z možností rozšíření na 32 Gbit FC pouhou výměnou optických modulů za běhu. Interní rychlost pro připojení disků 12 Gbps 2 x port pro připojení dalších diskových polic DAE o rychlosti 12 Gbps Řadiče by měly podporovat přímé plně redundantní připojení hostů přímo k diskovému poli.(Funkce Direct Host Attach for Fibre Channell)* Řadiče musí podporovat RAID 5,6,10 w wide striping. Řadiče musí podporovat funkci HOT SWAP (výměna disků za běhu) Řadiče musí podporovat kryptování disků na HW úrovni. Kryptování disků musí být certifikováno minimálně na úrovni certifikátu FIPS 140-2 Level 1. 1 x LAN port typu RJ-45 pro vzdálenou správu |
| Osazení disky | Celková kapacita RAW pole musí být minimálně 49 TB při konfiguraci RAID 5+ spare bez započítání kapacity spare disků v následujících minimálních konfiguracích: Požadujeme, aby diskové pole bylo osazeno min. 7 disky typu SSD o celkové kapacitě min. 13 TB v RAID5 bez započítání kapacity spare disku. Protože na těchto discích bude provozován DB systém ERP, požadujeme disky typu Write Intensive. Dále pak požadujeme, aby diskové pole bylo vybaveno disky o celkové kapacitě 36 TB v RAID5 bez započítání kapacity spare disku. Tyto disky by měly být typu SAS či SSD. Poku navrhujete disky typu SAS, minimální rychlost otáček těchto disků by měla být 10 000 rpm. Všechny disky musí podporovat výměnu za běhu (HOT SWAP). Minimální rychlost rozhranní připojení disků všech typů nabízených disků je 12 Gbps. Všechny osazené disky budou ve formátu 2,5 palce nebo menším. |
| Rozšiřitelnost | Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné min. na celkovou RAW kapacitu minimálně 2 PBs, pouze přidáním polic DAE a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče či IO karty. |
| Ukládání dat | Podpora Thin Provisioning. Podpora online zvětšování LUNů, včetně online expanze LUNů. Během procesu zvětšování LUNů musí být data stále přístupná a navzájem konzistentní. Automatické přemisťování dat mezi různými typy disků podle zatížení (LUN tiering) jak na souborové, tak i blokové vrstvě. Funkce Snapshot. |
| Další funkce a licence | Funkce komprese dat. Funkčnost je požadována jak na blokové vrstvě (SAN), tak i na souborové vrstvě. Komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury a disky. Deduplikace dat. Funkčnost je požadována jak na blokové vrstvě (SAN), tak i na souborové vrstvě. Funkce Asynchronní a Synchronní replikace s možností replikace na vyšší nebo nižší modely nabízené řady. Funkce provisioning pro Microsoft management context (Systems Center), Hyper-V a VMware vSphere. |
| Podpora host operačních systému | Microsoft® Windows Server®, Oracle® Solaris, HP®-UX, Oracle Linux, IBM® AIX®, Novell® NetWare, SLES, HPTru64, VMware®, Citrix® XenServer®, RedHat® |
| Flexibilita | Veškeré funkce požadované v zadávací dokumentaci technické specifikace (zvětšování LUN, komprese, thin provisioning, snapshoty) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu |
| Napájení a chlazení | Pole musí mít redundantní napájení a chlazení |
| Záruka a podpora | Záruka resp. servisní podpora min. na 84 měsíců. Jako součást dodávky je požadován servis na 7 let typu “24x7 4h“. Tedy servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od diagnostiky závady/poruchy. Požadavek na servisní zásah je možné uplatňovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V ceně servisu jsou náhradní díly, doprava i práce technika. Požadujeme, aby servis byl pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. Po celou dobu záručního servisu musí být umožněno pole online napojit na servisní dohledové centrum výrobce HW. Požadujeme, aby byly aktualizace SW vybavení systému (Firmware, BIOS, ovladače, management) a přidaného dalšího SW vybavení, dostupné min. po dobu záruky, resp. platné servisní podpory, bez dalších příplatků. |

* V případě, že nabízený storage neumí tuto funkčnost, doplňte prosím nabídku o 2 ks FC switch o rychlosti min. 16 Gbps. Minimální počet portů licencovaných pro provoz je 8 portů na switch. Switche by měly mít možnost rozšíření až na 24 portů. Záruka a podpora na tyto prvky by měla být minimálně stejná jako u nabízeného pole.

Požadované parametry Serverů ERP

| Parametr | Požadovaná hodnota (každý server) |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Server k montáži do RACK 19” o velikosti maximálně 2U včetně kolejnic pro uchycení do racku a včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely. Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Servery a disky musí být kompletně nové a nepoužité, určené pro český trh |
| Procesory a RAM | Každý server musí být osazen dvěma procesory Intel poslední generace s minimálně 16 jádry, minimálně 21 MB cache, s podporou RAM DDR4 ECC 2933 MHz Výkon každého procesoru musí být minimálně 25000 bodů dle CPU benchmark. Každý server musí být osazen minimálně 768 GB ECC RAM Dual Rank, 2933MHz, rozšiřitelnou minimálně na 1536GB, bez nutnosti výměny nabídnutých DIMM modulů a za použití identických v případě rozšiřování. Server musí obsahovat min. 24 DIMM slotů Obecně musí servery podporovat následující rozšíření RAM: RDIMM 1,53 TB LRDIMM 3 TB NVDIMM 192 GB |
| Osazení disky | Server nebude osazen disky. Musí mít podporu bootování virtualizačního sw z externích karet typu SSD nebo USB. Nepožadujeme, aby server byl nutně osazen disky. |
| Konektivita | Každý server musí být osazen minimálně: 2 x FC port 16 Gbit/s na dvou nezávislých kartách, včetně 2 ks GBIC 4x 10Gbit SFP+ Ethernet 2x 1Gbit RJ 45 Ethernet 1x dedikovaný port 1 Gbit RJ45 Ethernet pro administraci 2x USB 2.0 port vpředu 1xVGA port 2x USB 2.0 port vzadu 1x seriový port vzadu |
| Operační systém | Součástí dodávky musí být operační systém Windows Server 2019 Datacenter OEM, licence odpovídající počtu jader procesorů. |
| Virtualizace | Součástí dodávky musí být virtualizační systém VMware vSphere Standard včetně VMware vCenter Server Standard v nejnovější dostupné verzi, licence odpovídající počtu procesorů. Licence musí být dodány s technickou podporou na minimálně 5 let. |
| Správa serveru | Správa serveru musí mít minimálně následující vlastnosti: •Připojení pomocí dedikovaného LAN portu síťové karty základní desky serveru a možností přímého přístupu na tuto kartu z OS serveru, aniž by byl OS připojen do management LAN. • Web GUI a dedikovaná IP adresa. WEB rozhraní nevyžaduje na straně klienta instalaci JAVA nebo Active-X komponent a podporuje HTML5. • Management podporuje přístup přes CLI, REST FULL Api klienty, automatizaci pomocí skriptů PowerShell a Python. • Podpora zabezpečené správy pomocí protokolů Redfish, IPMI a WSMAN. • Sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory). • Error alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, SNMP, SMTP). • Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle. •Řízený automatický update •Management serveru nevyžaduje instalaci agenta do OS (inband) jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentách serveru, včetně nastavení RAID řadiče a na něm připojených disků, jak fyzických, tak virtuálních. • Podpora HW profilů. • Podpora IPv6. • BIOS recovery. •Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru jsou hashovaná proti zneužití (zero touch deployment). • Power management a power caping. • OS deployment. • Podpora spoluprace s AD a podpora dvoufaktorové autentizace • Podpora virtuální konzole s přístupem přes HTML5 a virtuálních složek. Konzola může být sdílena min. 6 uživateli pro možnost spolupráce •Server umožňuje „lock-out" BIOSu a firmware jednotlivých komponent, což zabrání přepisu závadnou aktualizací (virová ochrana). Základní deska či management serveru je vybavena vlastním dedikovaným úložištěm pro umístění ovladačů potřebných pro instalaci OS, diagnostických nástrojů a také konfiguračních parametrů jednotlivých komponent pro případ výměny HW tak, že není nutné použití CD/DVD nebo jiných asistenčních médií. |
| Podpora operačních systému a virtualizace | Microsoft® Windows Server 2012R2, 2016, 2019, • VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0 a novější , Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 a 7, SUSE SLES, Canonical® Ubuntu® LTS, |
| Napájení a chlazení | Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroj musí mít minimálně 2x700W hot-plug Možnost provozu v teplotách 15-35°C, server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních a za provozu vyměnitelných ventilátorů. |
| Záruka a podpora | Záruka resp. servisní podpora min. na 84 měsíců. Jako součást dodávky je požadován servis na 7 let typu “NBD“. Tedy servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den od diagnostiky závady/poruchy. Požadavek na servisní zásah je možné uplatňovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V ceně servisu jsou náhradní díly, doprava i práce technika. Požadujeme, aby servis byl pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. Po celou dobu záručního servisu musí být možnost servery online napojit na servisní dohledové centrum výrobce HW. Požadujeme, aby byly aktualizace SW vybavení systému (Firmware, BIOS, ovladače, management) dostupné min. po dobu záruky, resp. platné servisní podpory, zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. Po celou dobu záruky požadujeme možnost ponechání vadného disku v místě instalace serveru. |

* V případě, že nabízený storage neumí tuto funkčnost, doplňte prosím nabídku o 2 ks FC switch o rychlosti min. 16 Gbps. Minimální počet portů licencovaných pro provoz je 8 portů na switch. Switche by měly mít možnost rozšíření až na 24 portů. Záruka a podpora na tyto prvky by měla být minimálně stejná jako u nabízeného pole.

Požadované parametry rozšíření stávajícího zálohovacího systému

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Expanzní jednotka kompatibilní se stávající NAS Synology RS4017xs+ |
| Základní parametry | Min. 12 diskových pozic 3,5“, disky vyměnitelné za provozu, redundantní napájení, RACK kit |
| Disky | Min. 192 TB hrubé datové, kapacity, disky musí být určeny pro trvalý provoz v NAS. Disky musí být uvedeny v oficiálním portlistu výrobce stávající NAS Synology RS4017xs+. |
| RAM | RAM pro stávající NAS Synology RS4017xs+ pro doplnění na maximální velikost. |
| SSD cache | SSD cache kompatibilní se stávající NAS Synology RS4017xs+, minimální velikost 2x 450GB, dodávané SSD musí být uvedeny v oficiálním portlistu výrobce NAS ve skupine „Enterprise“ a nesmí zabírat 3,5“ diskovou pozici |
| Záruka | Záruka resp. servisní podpora všechny dodávané komponenty min. na 60 měsíců. Po celou dobu záruky požadujeme možnost ponechání vadného disku v místě instalace NAS. |

Požadované služby

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Instalace a nastavení | Součástí dodávky musí být kompletní instalace a nastavení dodávané infrastruktury |
| Přenos ERP ze stávajícího | Součástí dodávky musí být přenos ERP ze stávajícího implementačního provozního prostředí do produkčního provozního prostředí a kompletní nastavení provozu |
| Školení VmWARE | Součástí dodávky musí být školení VmWARE-- Instalace a administrace ESXi a vCenter v rozsahu 2 dny školení a 1 den praxe – konfigurace virtualizace za přítomnosti školitele. Osnova školení: viz níže |

Orientační osnova školení VMware:

- VMware - základní přehled

  - virtualizace

  - architektura VMware vSphere

- Instalace

  - instalace a konfigurace ESXi Serveru

- Konfigurace sítě

  - virtuální switche

  - skupiny portů, síťové politiky

  - teaming síťových karet

- Konfigurace a správa datových úložišť

- Management vCenter Server

  - instalace a konfigurace vCenter Server pro Windows

- Správa virtuálních počítačů

  - vytváření a konfigurace virtuálních počítačů

  - konverze VM

  - import a export virtual appliance

- Řízení přístupu a role

  - nastavení práv při správě, vytváření rolí

- Vysoká dostupnost

  - nastavení HA clusteru

  - vMotion

- Ochrana dat

  - zálohování a obnova dat

- Řízení aktualizací

  - nastavení a používání vCenter Update Manager

- Řešení problémů a zdroje pro VMware vSphere

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění má výše uvedené parametry.

_____________________

podpis dodavatele