Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 127/20 – Specifikace výměny vřetene horizontální vyvrtávačky WHQ 13 CNC v.č. 2809

. Provedení výměny pracovního vřetene, pouzdra podpěry a výměny ložisek  bude v tomto rozsahu :

- Demontáž stávajícího pracovního vřetene a pouzdra vodící podpěry a montáž nových komponentů, které budou dle níže uvedeného seznamu :

VÝLOŽNÍK  – vřeteno pracovní :

Vřeteno pracovní     1000654                                        1 ks

Kámen                     3504353                                        2 ks

Šroub                       5800624                                        2 ks

Ložisko                    35290435                                      1 ks      234420 TN9/SP

Nástavec                 1102391                                         1 ks

Kroužek  65x55        83050065                                      1 ks

VŘETENÍK – hlavní uložení – podpěra vodící

Pouzdro                    2400893                                        1 ks

Kroužek 130             83080130                                      1 ks

- přetukování hlavního uložení vřetene včetně výměny ložisek

- výměna těsnícího a spojovacího materiálu

- kontrola a výměna  vadných nebo poškozených kabelů ve vřeteníku

- kontrola a zjištění hlučnosti ozubených kol ve vřeteníku, včetně doporučení na jejich výměnu

- provedení záběhu ložisek vřetene

- geometrii stroje předat dle protokolu o zkoušce přesnosti stroje

- provedení kinematiky stroje

- seřízení cyklu 19 pro stůl (funkcí M901)

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad