Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S166/20

uzavřené mezi VOP CZ, s.p. a ……………

Popis díla

Modernizace mostového jeřábu typu VUDUT, nosnost 50/12,5t.x16,5m

Modernizace spočívá hlavně ve výměně elektro-výzbroje v rozvaděči za účelem náhrady stykačového ovládání pojezdů mostu a kladkostroje za ovládání frekvenčními měniči.

Pojezd mostu:

Demontáž stávajících elektromotorů a brzdného mechanizmu, dodávka a instalace nových elektromotorů s brzdou, dodávka a montáž nových podstavců a dodávka a montáž zubových spojek.

Pojezd kladkostroje:

Demontáž stávajícího elektromotoru a brzdného mechanizmu, dodávka a instalace nového elektromotoru s brzdou, dodávka a montáž nového podstavce a dodávka a montáž zubové spojky.

Demontáž starých rozvaděčů, dodávka a montáž nových rozvaděčů s ochranou IP64 a dodávka a montáž nové elektro-výzbroje včetně oživení.

Ovládání beze změny: RDO + kabina.

Ostatní elektrorozvody beze změny, pouze se odstraní neživé části, které vzniknou po montáži.

Napájecí trolej	zůstává stávající

Rychlost zdvihu (stykačové ovládání)	zůstává stávající

Rychlost pojezdu kladkostroje (s mikropojezdem)	5/20 m/min

Rychlost pojezdu mostu (plynulá regulace)	0-40 m/min

Požadovaná dokumentace:

Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

Mechanická dokumentace.

Elektro-dokumentace