Příloha č.: 1

Technická specifikace – vertikální skladovací výtahový systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks. nových vertikálních skladovacích systémů pro

materiál kusového charakteru.

Tyto skladovací systémy budou umístěné ve vnitřním prostředí stávající skladové haly.

Základní specifikace pro 1 ks vertikálního skladovacího systému

- Maximální vnější rozměry:			šířka:		3300 mm

hloubka:	3300 mm

výška:		8000 mm

- Min. vnitřní skladovací prostor:		45 m3

- Jeden vstupní a výstupního otvor

- Výška vstupního/ výstupního otvoru:	od podlahy:	700 – 800 mm

- Konstrukční nosnost jednotky:		min. 65 t

- Počet polic:					min. 70 ks

- Dovolené zatížení patra/ police:		min. 470 kg

- Min. rozměry patra/ police (vnitřní):		šířka:		2400 mm

hloubka:	850 mm

výška:		50 mm

- Možnost navýšení světlé výšky buňky:	700 mm

- Vysouvací police – manuální odklápěcí stůl

- Min. rychlost pohybu extraktoru:		horizontální:	0,5 m/s

vertikální:	1 m/s

- Max. vyhledávací doba:			55 s

- Senzory pro automatické měření výšky skladovaného materiálu ve výstupním otvoru a následovné selekci nejvhodnější pozice v regálovém systému za účelem nejefektivnějšího využití skladovacího prostoru a následovné automatické uložení.

- Počítačem řízený sklad s možností napojení na stávající informační systém podniku (QAD).

- Komunikační jazyk – čeština

- Správa minimálně 10000 artiklů při současně navržené kapacitě

- Možnost nastavení přístupových a uživatelských práv obsluhy

- Automatické měření zatížení patra

- Automatické měření maximálního zatížení jednotky

- Možnost zjištění aktuální volné kapacity skladovací jednotky

- Elektrické vnitřní dveře s automatickým uzavřením jednotky

- Možnost nouzového chodu v případě poruchy na bezpečnostních prvcích

- Systém identifikace skladového místa X/Y integrovaný do výdejního otvoru

- Možnost zaskladnění EUR palet pomocí vysokozdvižného vozíku

- Možnost rozšíření kapacity obou skladovacích věží skladovacího systému v případě dalších potřeb v budoucnosti na trojnásobek. Možnost vysunutí police mimo výstupní otvor před skladovací zařízení.

- Předpokládané využití zařízení ve dvousměnném provozu.