Příloha č.: 1

Technická specifikace brousicího a odjehlovacího stroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového brousicího a odjehlovacího stroje včetně příslušenství pro odjehlování výpalků z laserů.

Základní požadavek na odjehlovací stroj je vytvořit rádius na hranách dílů: R 0,5 – 1mm.

Základní specifikace:

- Šířka pracovního prostoru stroje	Vychází z maximálního rozměru dílu

- Minimální rozměry vstupních dílů	cca 50 x 50 mm při tloušťce materiálu 8mm

- Maximální rozměry vstupních dílů	1200 x 2500mm

- Rozsah tloušťky vstupních dílů	cca od 6 do 120mm

- Maximální hmotnost vstupních dílů	180 kg.

- Druhy materiálů vstupních dílů	S 355 MC (1.0978)

- Vakuové přisávání dílů k dopravníku

- Jednosměrný pohyb dopravníku

- První horní pracovní jednotka - broušení

- Druhá horní pracovní jednotka – odjehlení hran

- Ovládací panel umožňující mimo jiné elektronické nastavení základních procesních parametrů, jako např: výška pracovních jednotek, rychlosti pohybu pracovních jednotek, rychlost dopravníku, výkon vakuového přisávání dílů atd.

- Měření tloušťky vstupních dílů - offline

- Odsávání a filtrace nečistot – mokrý filtr s výfukem do vnitřních prostor

- Vhodný dopravníkový systém umožňující snadné vkládání dílů do stroje a jejich snadné vyjímání