Příloha č. 1 – Technická specifikace svařovacího robota a polohovadla

Základní specifikace:

- robot s minimálně 6-ti programovatelnými osami s autokalibrací

- řídící jednotka s chladící skříní a integrovanou svářečkou

- pulsní svař. zdroj pro metodu svařování MIG / MAG s proudovým zatížením 450A  
při 100% pro zajištění možnosti vícevrstvého svařování

- dotykový senzor  Touch sensing pro vyhledání svařence dotykem hubice a  
svař. drátem s fixaci při vyhledávání

- funkce Seam sensing pro sledování svarové spáry napětím oblouku při jeho hoření

- příslušenství pro svařování, kabelové propojení

- jednotka čištění – pneum. odstřih drátu

- bezpečnostní prvky – světelná závora, oplocení

- ruční TP ovladač s příslušným kabelovým dosahem

- ovládací panel s vypnutím svař. oblouku mimo prostor svařování

- kalibrované pracoviště s připojením k místní síti Ethernet modulem pro off line 
programování

- zajištění najetí do bodu s opakovanou přesností +/- 0,2mm

- polohovadlo s programovatelnou externí osou / osami

- náhled na vybudované robotizované pracoviště s robotem a polohovadlem

- uspořádání instalace robotu ve spojení s polohovadlem musí umožnit provedení minimálně 90% svaru na smluvním dílci (představiteli)

- Systém pro automatické měření rozměrových odchylek svařených dílů včetně zápisu dat na server a generování  měřícího protokolu

Řešení robotu:

- Zavěšený robot na 3 lineárních pojezdech minimálně: 	x = 11 000 mm

y = 3 500 mm

z = 1 500 mm

- externí osa v synchronizaci s robotem

Řešení polohovadla:

- jednoosé polohovadlo se 2 synchronně řízenými pohonnými jednotkami s nosnosti minimálně 6000 kg

- vzdálenost mezi polohovadly minimálně 10 m

- osová výška minimálně 1500 mm

- dutá osa pro přívody tlakového oleje a signálního kabelu, minimální průměr 100 mm

Řešení pracoviště:

- v provedení jedna stanice pro svařování

Dílec pro předání pracoviště:

MAST INNER – Příloha č. 1a)

- číslo stavebnicového výkresu 1798086062

- typ: lift 4,5 m

- váha 1307 kg

- výkres dílu dodán v příloze č 1a), vybrán jako dílec (představitel) pro předání pracoviště RTP

MAST OUTER – Příloha č. 1b)

- číslo stavebnicového výkresu 1798086030

- typ: lift 4,5 m

- váha 1246 kg

- výkres dílu dodán v příloze č 1b), vybrán jako dílec (představitel) pro předání pracoviště RTP