Příloha č. 2 - Technická specifikace Zboží ke KUPNÍ SMLOUVĚ č.S232/21

NÁKUP 3D MĚŘIDLA

Parametry:

- 6osé rameno

- Max rozsah 3,23 metrů

- Se sadou měřících  sond

- Podpora souborů s koncovkou .pwi

- Servis a kalibrace v ČR

- Absolutní čítače

- Automatická detekce sond

- Výměna sond za provozu bez nutnosti opětovné rekalibrace

- Kalibrace podle ASME B89.4.22

- Autodiagnostické funkce závad (SW)

- Kompatibilita se stávajícími 3d měřidly ve VOP

- + měřící program power inspect + notebook s nastavením

Technické specifikace

Provozní teplota                     +5 až +40oC

Skladovací teplota                 -30 až +70oC

Provozní nadmořská výška   2000m

Relativní vlhkost                      10%-90% bez kondenzace

Certifikační značky                  CE-FCC-IC

Výkonové požadavky              110-240 V

Maximální přípustná délková chyba měření – podle normy ISO 10360-12:2016

Maximální přípustná odchylka sondy, rozměr – podle normy ISO 10360-12:2016

Maximální přípustná odchylka sondy, tvar -  podle normy ISO 10360-12:2016

Maximální přípustná odchylka sondy, poloha – podle normy ISO 10360-8, dodatek D

Přesnost skenovacího systému :  (Maximální přípustná odchylka sondy, poloha) podle normy ISO 10360-8, dodatek D  - pro případě rozšíření funkčnosti ramene o skenovací nástavbu

Přesnost podle normy ISO 10360-8:2013

Maximální přípustná chyba, měření – podle normy ISO 10360-2

Maximální přípustná chyba, měření délky – podle normy ISO 10360-2