Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 12 / 21– Specifikace opravy horizontální vyvrtávačky WHQ 13 CNC v.č. 2123, inv. č. 12615

Zhotovitel provede opravu na horizontální vyvrtávačce WHQ 13 CNC, v.č.2123, inv. č. 12615, obj. č. 67.

- demontáž vřeteníku

- provedení kontroly a přebroušení vodících ploch, kontrola a případná oprava nebo výměna přítlačných jednotek, výměna nebo případné broušení klínů

- demontáž stojanu osy Y včetně kuličkového šroubu, demontáž lože osy Z pro provedení kolmosti vůči loži osy Z, demontáž protizávaží

- demontáž pracovního stolu, provedení podlití saní novou podlévací hmotou včetně odfrézování staré hmoty a zaškrabání. Provedení broušení povrchu stolu včetně drážek

- demontáž saní stolu, konzol krytování, ložisek vedení, příprava lože osy Z na broušení

- očista veškerých komponentů

- výměna lišt vodících ploch stojanu (zadní lišty vodících ploch stojanu pro přítlačné            jednotky vřeteníku)

- broušení stojanu (zadní lišty vodících ploch stojanu pro přítlačné jednotky vřeteníku)

- výměna kalených lišt

- výměna kuličkových šroubů osy X, Y, Z

- příprava saní stolu na podlití

- podlití saní stolu, přizpůsobení klínů

- zpětná montáž komponentů osy Z a stojanu osy Y včetně proměření kolmosti

- strojní opracování, broušení lože, měření 3D měřícím zařízením ZEISS

- repase mazání (dávkovače, Suco)

- repase vedení saní (ložiska vedení)

- dodávka ložisek pro vedení stolu

- montáž komponentů

- měření a korekce dosedací plochy stojanu

- montáž lože

- montáž stolu stroje

- seřízení geometrie stroje

- oprava vyosení stolu

- seřízení cyklu 19 pro stůl (funkcí M901)

- geometrie stroje bude předána dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje

- provedení kinematiky stroje včetně předávacího protokolu

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez          závad