Příloha č. 2 - Technická specifikace Zboží

Technická specifikace na 1 ks ohraňovacího lisu

|  | PARAMETRY | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lisovací síla | Min. 4 000 kN |  |
| 2. | Lisovací délka | Min. 6 000 mm |  |
| 3. | Polohovací rychlost beranu v ose y | Min. 100 mm/s |  |
| 4. | Přesnost osy y | Min. 0,01 mm |  |
| 5. | Průchod mezi rámem stroje | Min. 5 000 mm |  |
| 6. | Rozevření beranu | Min. 500 mm |  |
| 7. | Vyložení C-rámu | Min. 400 mm |  |
| 8. | CNC řízené osy dorazových palců | Min. 5-osý X, R, Z1, Z2 a dX |  |
| 9. | Hloubka zadního dorazu v ose x | Min. 800 mm |  |
| 10. | Rychlost posuvu v ose x | Min. 500 mm/s |  |
| 11. | Přesnost v ose x | Min. 0,03 mm |  |
| 12. | Hydraulické upínání nástrojů horní i spodní, obojí kalené | ANO |  |
| 13. | Bezpečnostní světelná závora | ANO |  |
| 14. | CNC bombírovací stůl | ANO |  |
| 15. | Automatické nastavování bodu sevření materiálu | ANO |  |
| 16. | CNC řídicí systém | ANO |  |
| 17. | LCD dotykový ovládací panel | ANO |  |
| 18. | USB port, síťová karta | ANO |  |
| 19. | Prohlížeč 3D modelů přímo na stroji | ANO |  |
| 20. | Automatický výpočet ohybové sekvence na stroji | ANO |  |
| 21. | Programovací 3D software do kanceláře | ANO |  |
| 22. | Osvětlení pracovního prostoru vpředu a vzadu | ANO |  |
| 23. | CNC laserové měření úhlu s automatickou korekci odpružení materiálu | ANO |  |
| 24. | Druhý ovládací pedál pro operátora | ANO |  |
| 25. | 2 x manuálně stavitelná přední podpěra a 2 x CNC stavitelná přední podpěra | ANO |  |
| 26. | Stroj od stejného výrobce jako laser a SW v českém jazyce | ANO |  |
| 27. | Vzdálená diagnostika v českém jazyce | ANO |  |

Technická specifikace na 1 ks laserového řezacího stroje

|  | PARAMETRY | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracovní rozsah osy X | Min. 6 000 mm |  |
| 2. | Pracovní rozsah osy Y | Min. 2 500 mm |  |
| 3. | Pracovní rozsah osy Z | Min. 110 mm |  |
| 4. | Světelné závory dle CE norem | ANO |  |
| 5. | Stroj vybaven řeznou hlavou | ANO |  |
| 6. | Automatická výměna trysky + zásobník | ANO |  |
| 7. | Automatická kalibrace a čištění trysky | ANO |  |
| 8. | Výkon zdroje | Min. 10 kW |  |
| 9. | Řízení výkonu zdroje laseru | ANO |  |
| 10. | Rychlost posuvu os X, Y (simultárně) | Min. 100 m/min |  |
| 11. | Řezání kyslíkem nebo dusíkem | ANO |  |
| 12. | Ovládání stroje pomocí dotykové obrazovky | ANO |  |
| 13. | Výměnné ochranné sklíčko | ANO |  |
| 14. | Hlídání vzdálenosti mezi tryskou a plechem | ANO |  |
| 15. | Antikolizní ochrana řezné hlavy | ANO |  |
| 16. | Odsávací jednotka dýmu a prachu | ANO |  |
| 17. | Programovatelný tlak plynu | ANO |  |
| 18. | SW na využití zbytkových plechů | ANO |  |
| 19. | Software do kanceláře pro programování | ANO |  |
| 20. | USB a síťové rozhraní | ANO |  |
| 21. | Vzdálená diagnostika v českém jazyce | ANO |  |
| 22. | Klimatizovaný rozvaděč stroje | ANO |  |
| 23. | Dělení oceli | Max. 30 mm |  |
| 24. | Dělení nerezové oceli | Max. 25 mm |  |
| 25. | Dělení hliníku | Max. 25 mm |  |
| 26. | Dělení mědi | Max. 12 mm |  |
| 27. | Stroj od stejného výrobce jako ohraňovací lis a SW v českém jazyce | ANO |  |
| 28. | Osvětlení řezné oblasti | ANO |  |
| 29. | Celková spotřeba stroje vč. odtahu a chlazení (průměrná hodnota založená na referenčním řezání plechů ze středně tvrdé oceli 1-10mm) | Max. 27 kW |  |