Příloha č. 2 - Technická specifikace Zboží

Technická specifikace na 1 ks plazmového a autogenního tvarového řezacího stroje

|  | PARAMETRY | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracovní délka | Min. 12 000 mm |  |
| 2. | Pracovní šířka pro 3D pálení | Min. 2 500 mm |  |
| 3. | Rozchod kolejí dráhy | Max. 6 000 mm |  |
| 4. | Lineární vedení | ANO |  |
| 5. | Profily pro instalaci kolejí | ANO |  |
| 6. | Světelná dioda značící aktuální pozici hořáku | ANO |  |
| 7. | Přesnost polohování | Min. +/- 0,02 mm |  |
| 8. | Automatické nastavení zdvihu z řídicího systému | ANO |  |
| 9. | Automatické nastavení řezných parametrů | ANO |  |
| 10. | Grafické zobrazení nastavených parametrů (tlak a průtok) | ANO |  |
| 11. | Strojní autogenní hořák se zdvihem a potřebnou výbavou | 4 ks |  |
| 12. | Automatické nastavení propalu | ANO |  |
| 13. | Výška zdvihu | Min. 200 mm |  |
| 14. | Rychlost zdvihu | Min. 4m / min |  |
| 15. | Max. tloušťka materiálu pro 2 hořáky | Min 200 mm |  |
| 16. | Max. tloušťka materiálu pro 4 hořáky | Min 100 mm |  |
| 17. | Naklápěcí plazmový agregát | 1 ks |  |
| 18. | Max. výška zdvihu | Min. 250 mm |  |
| 19. | Rychlost zdvihu | Min. 5 m / min |  |
| 20. | Úhel řezu | Min. +/- 45° |  |
| 21. | Rozsah natočení hlavy | Min. +/- 450° |  |
| 22. | Plazmový zdroj | 1 ks |  |
| 23. | Vnější chladící jednotka | ANO |  |
| 24. | Max. tloušťka nelegovaného materiálu pro pálení | Min. 40 mm |  |
| 25. | Max. tloušťka nelegovaného materiálu pro propal | Min. 50 mm |  |
| 26. | Max. tloušťka nelegovaného materiálu pro dělící řez | Min. 80 mm |  |
| 27. | Automatické značení plazmou | ANO |  |
| 28. | Ovládání stroje pomocí dotykové obrazovky | ANO |  |
| 29. | Grafické zobrazení pálicího plánu a hořáku v reálném čase | ANO |  |
| 30. | Odsávací stůl | ANO |  |
| 31. | Šířka | Min. 2 500 mm |  |
| 32. | Délka | Min. 12 000 mm |  |
| 33. | Filtrační zařízení | ANO |  |
| 34. | Odsávací výkon | Min. 7 000 m3/h |  |
| 35. | Rekuperace - vracení vzduchu do haly | ANO |  |
| 36. | Automatická regulace podtlaku | ANO |  |
| 37. | Odlučovač jisker | ANO |  |
| 38. | Automatika Start/Stop | ANO |  |
| 39. | Potrubí min 30m a min 6 kolen | ANO |  |
| 40. | SW na využití zbytkových plechů | ANO |  |
| 41. | 3D software do kanceláře pro programování | ANO |  |
| 42. | USB a síťové rozhraní | ANO |  |
| 43. | Semafor pro signalizaci stavu stroje | ANO |  |
| 44. | Kompresor na stlačený vzduch s tlakovou nádobou 1000l | ANO |  |
| 45. | Výkonnost | Min. 45 m3/h |  |
| 46. | Vzdušník 1000l | ANO |  |
| 47. | Vzdálená diagnostika v českém jazyce | ANO |  |