Technická specifikace

1x SCHNEIDER AirMaster AM K 55 – 10 do objektu 36

- příkon 2x 55 kW, tlak 10 bar, 2x 8200 l/min (492 m3/hod) - dle ISO 1217, hlučnost 76 dB(A),

napětí 400 V – 50 Hz, řídící jednotka Air Smart Control

Parametry stávající kompresorovny:	Objemový proud při max. tlaku 8200l/min						Kondenzační sušička DK 17500 PT							Separator olej – voda Owatec 250 objem 180l						Vzdušník 4000l

Řízení kompresorů GLW4

1x SCHNEIDER AirMaster AM K 37 – 10 do objektu 4

- příkon v kW navrhnout tak, aby byly splněny následující výstupní parametry

- tlak 10 bar, 5100 l/min (306 m3/hod) - dle ISO 1217, hlučnost 76 dB(A),

napětí 400 V – 50 Hz, řídící jednotka Air Smart Control

Parametry stávající kompresorovny:	Objemový proud při max. tlaku 5280l/min						Kondenzační sušička DK 8500 								Vzdušník 3000l

Řízení kompresorů GLW4

Zapojení kompresorů do stávajících přípojných míst v kompresorových stanicích včetně napojení na řídící software kompresorů Schneider.

Součástí nabídky uchazeče bude i propočet servisních nákladů na jednotlivé nabízené kompresory během jejich  životnosti do 36 000 motohodin.

Poznámka :

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu výrobce, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. V nabídce však musí na tuto skutečnost výslovně upozornit a potvrdit, že jím navrhované materiály nebo výrobky jsou kvalitativně stejné nebo lepší.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.