Příloha č.1 smlouvy S76/24 – rozsah opravy metacího zařízení TMW 1000/800

Metací kola MZ520 - 4 ks

- provedení demontáže lopatek

- provedení demontáže obložení

- posouzení stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

- zabroušení svárů

- zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit), (dodá VOP CZ)

- seřízení paprsku metacích kol

Oprava stolu

- provedení výměny ochranné gumy kolem stolu

- vyvaření protryskaných částí elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

- diagnostika a oprava spojky pro otáčení

- výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku

- oprava převodovky otáčení (výměna šnekového kola), bude upřesněno při předání díla

- kontrola stavu řetězu na vtahování stolu, výměna článků (řetěz dodá VOP CZ)

Oprava kolejnic

- oprava kolejnic

- navaření vytryskané části elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960 (rozsah bude určen při předávání díla)

- zabroušení svárů do roviny

Kabina

- demontáž vyložení stropu kabiny

- provedení revize stropu a oprava nosných profilů

- zpětná montáž vyložení stropu

- výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích

- provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic

- kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům

Korečkový dopravník

- provedení kontroly pásu

- provedení kontroly všech korečků, doplnění koreček včetně šroubů

(dodá VOP CZ)

- kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

- provedení kontroly znečistění filtračního zařízení (2x FTK 250), bude prověřeno

- výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá VOP

- zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

- kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků (rozsah bude určen při předávání díla)

Třasadlo

- provedení výměny ložisek a těsnících kroužků třasadel, provedení kontroly a výměna nové hřídele u třasadla, doplnění mazacího tuku A00

- kontrola celého třasadla (gumy, plechy, rošty, pružiny, uložení)

- měření a výměna ložisek hlučných elektromotorů včetně ventilátorů (rozsah bude určen při předávání díla)

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad