Příloha č.1 ke smlouvě S5/25

Oprava stroje WHQ 13 CNC, v.č. 3110

Rozsah opravy :

- demontáž vřeteníku

- provedení kontroly a přebroušení vodících ploch (X,Y,Z) kontrola a případná oprava nebo výměna přítlačných jednotek, výměna nebo případné broušení  klínů

- demontáž stojanu osy Y včetně kuličkového šroubu, demontáž lože osy Z  pro provedení kolmosti vůči loži osy Z, demontáž protizávaží

- demontáž pracovního stolu, provedení podlití saní novou podlévací hmotou včetně odfrézování staré hmoty a zaškrabání. Provedení broušení povrchu stolu včetně drážek

- demontáž el. rozvodů, kabelového nosiče, odměřování osy Z a Y

- demontáž saní stolu, konzol krytování, ložisek vedení, příprava lože osy Z na broušení

- očista veškerých komponentů

- výměna lišt vodících ploch stojanu (zadní lišty vodících ploch stojanu pro přítlačné

jednotky vřeteníku)

- broušení stojanu (zadní lišty vodících ploch stojanu pro přítlačné jednotky vřeteníku)

- výměna kalených lišt

- výměna vyráběných kabelů

- výměna kuličkových šroubů osy X, Y, Z, včetně ložisek

- příprava saní stolu na podlití

- podlití saní stolu, přizpůsobení klínů, zaškrabání

- zpětná montáž komponentů osy Z a stojanu osy Y včetně proměření kolmosti

- strojní opracování, broušení lože, měření 3D měřícím zařízením ZEISS

- výměna mazání ( dávkovače Suco, nové rozvody mazání )

- repase vedení saní ( ložiska vedení )

- dodávka ložisek pro vedení stolu

- montáž komponentů

- měření a korekce dosedací plochy stojanu

- montáž lože

- montáž el. rozvodů, kabelového nosiče, odměřování osy Z a Y

- montáž stolu stroje

- seřízení geometrie stroje

- oprava vyosení stolu

- seřízení cyklu 19 pro stůl (funkcí M901)

- geometrie stroje bude předána dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje

- provedení kinematiky stroje včetně předávacího protokolu

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez          závad