Příloha č. 1

Technická specifikace

- Plnicí stanice na stlačený zemní plyn včetně měřeného výdeje CNG:

- Kompaktní uspořádání v technologickém kontejneru

- Počet nezávisle pracujících vysokotlakých kompresorů		2

- Výkon 1 kompresoru						min 22 Nm3/hod

- Výkon celé stanice						min 44 Nm3/hod

- Výstupní tlak kompresorů					min 250 bar

- Integrovaný tlakový zásobník					min 1 600 l

- Počet tlakových sekcí zásobníku				min 2

- Napájení							3f 400V

- Spotřeba elektrické energie celkem				max 18 kW

- Rozsah provozních teplot					min -20, min +50  stupňů Celsia

- Sací tlak stanice							250 kPa (2,5 bar STL)

- Automatický režim provozu					ano

- Ochrana před poklesem sacího tlaku				ano

- Metanové čidlo v technologickém kontejneru			ano

- Integrovaný sušič plynu	na absorbční bázi			ano

- Výdejní koncovka						NGV1

- Ochrana odpojení plnicí hadice - trhací spojka			ano

- Plnicí hadice délka						min 4m

- Plnicí tlak vozidel						max 200 bar

- Hmotnostní průtokoměr					ano

- Identifikace uživatele přes čip nebo kartu			ano

- Servisní interval						min 2000 hod

- Servisní zajištění						ČR, nonstop

- Termín servisní reakce na místě					max 24 hod

- Dálkový monitoring provozu zařízení				ano

- Maximální rozměry technologického kontejneru		2,5x3,5x2,5 m ( šxdxv )

- Identifikace uživatele přes čtečku karet COMINFO

- Měření množství vydaného CNG na uživatele

- Možnost výstupu dat do informačního systému QAD Enterprise Applications 2009

- Ze systému je nutné periodicky (interval bude dohodnut) generovat textový CSV soubor s údaji souvisejících s odběrem plynu.

Systém bude v nastavených časových intervalech generovat při každém spuštění soubor se jménem obsahujícím datum a čas exportu ve tvaru RRMMDDHHMMSS.csv. Exportovány budou pouze nové (neexportované) záznamy. V případě, že při exportu nebudou nalezeny záznamy pro export, soubor se nevytvoří.

Soubory budou generovány do sdíleného adresáře na serveru. Při exportu ze systému je potřebné zabezpečit, aby nebylo možné do ERP systému VOP (QAD EA) načíst neúplný soubor. Generování by mělo probíhat tak, že soubor bude vytvářen s jinou příponou a až po zápisu záznamů přejmenován na příponu .csv s oddělovačem středník. Data budou generována v kódové stránce Win1250. Struktura souboru bude dohodnuta při implementaci (např. datum, čas, osoba, nákladové středisko, množství atd.).

Řešení storen:

Pokud bude v systému provedeno storno záznamu, a záznam ještě nebyl exportován do ERP VOP, nebude se export takového záznamu provádět.

Pokud bude stornován záznam již exportovaný. Bude ze systému proveden export nového záznamu s opačným znaménkem v množství.

Autorizace při výdeji:

Identifikace osoby oprávněné k výdeji plynu bude probíhat prostřednictvím HID karty docházkového systému firmy Cominfo a.s.

Součástí dodávky je:

- Vlastní plnicí zařízení, splňující výše uvedené technické parametry

- Doprava zařízení na místo instalace

- Instalace zařízení na místě určeném

- Zprovoznění zařízení na místě instalace

- Zaškolení obsluhy v rozsahu min 1 den

- Dokumentace v ČJ	- protokol určení vnějších vlivů

- požárně bezpečnostní zpráva

- návod na použití

- plán údržby a servisních prohlídek

- technické podklady pro projekt a stavební přípravu

- Výchozí revize plynového zařízení

- Výchozí revize elektrického zařízení

- Výchozí revize uzemnění a ochrany před bleskem

- Odborné a závazné stanovisko Technické inspekce ČR pro plynové zařízení

- Odborné a závazné stanovisko Technické inspekce ČR pro elektrické zařízení

- Prohlášené o shodě

- Čelní motorový vysokozdvižný vozík – (požadovaná nosnost min. 2500 kg v 4950 mm, včetně PZ) – 14ks

Pohon CNG – tovární výrobek

Zůstatková (zbytková nosnost) VZV min. 2640 kg, při použití (nasazení přídavného zařízení měnitelné rozteče vidlic  s bočním posuvem vidlic +-100 mm) do zdvihu vidlic minimálně 4950 mm , při těžišti břemene 500 mm – dokladovat oficiálním výpočtem výrobce

Zdvih vidlic min. 4950 mm – provedení Triplex

Přídavné zařízení: měnitelná rozteč vidlic (400 – 1000 mm rozevření vidlic) – hydraulicky ovládané z kabiny řidiče,

+-100 mm boční posuv vidlic

Vidlice 1200 mm

Hydrostatický pohon – hydrostatická převodovka

Dvojpedálový systém ovládání

Ovládání funkcí stožáru - joystick

Emise dle 2004/26/EG

Poloměr otáčení maximálně 2500 mm

Bílé Superelastické neznačící pneumatiky plnopryžové

Silniční verze osvětlení + 3 ks pracovní refletor (2xvpřed , 1x vzad)

Elektronický systém přihlášení řidiče, včetně provozních analýz a vyhodnocení havarijních stavů – uvést celkové náklady na přenos dat

Kompletní kabina řidiče, s horkovodním topením, se stěrači čelního, zadního a střešního skla a s ostřikovači

Textilní provedení sedačky – odpružená verze

Výstražný maják

2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko

Výstražné zvukové znamení při couvání

Bezpečnostní barevné světlo na zem – ochrana osob

Variabilní předvolba náklonu stožáru

2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko

Možnost zapůjčení náhradního stroje obdobných parametrů

Prohlášení o shodě na celý VZV

- Čelní motorový vysokozdvižný vozík – (požadovaná nosnost min 6000 kg v 5200 mm, včetně PZ) – 2ks

Pohon CNG

Zůstatková (zbytková nosnost) VZV min. 6300 kg, při použití (nasazení přídavného zařízení měnitelné rozteče vidlic  s bočním posuvem vidlic +-100 mm) do zdvihu vidlic minimálně 5200 mm , při těžišti břemene 600 mm – dokladovat oficiálním výpočtem výrobce

Zdvih vidlic min. 5200 mm – provedení Triplex

Přídavné zařízení: měnitelná rozteč vidlic (600 – 1900 mm rozevření vidlic) – hydraulicky ovládané z kabiny řidiče,

+-100 mm boční posuv vidlic

Vidlice 1200 mm

Hydrostatický pohon – hydrostatická převodovka

Dvojpedálový systém ovládání

Ovládání funkcí stožáru – joystick

2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko

Bílé Superelastické neznačící pneumatiky plnopryžové vpředu dvojmontáž

Silniční verze osvětlení + 3 ks pracovní refletor (2xvpřed , 1x vzad)

Elektronický systém přihlášení řidiče, včetně provozních analýz a vyhodnocení havarijních stavů – uvést celkové náklady na přenos dat

Kompletní kabina řidiče, s horkovodním topením, se stěrači čelního, zadního a střešního skla a s ostřikovači

Textilní provedení sedačky – odpružená verze

Výstražný maják

Výstražné zvukové znamení při couvání

Bezpečnostní barevné světlo na zem – ochrana osob

Variabilní předvolba náklonu stožáru

2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko

Možnost zapůjčení náhradního stroje obdobných parametrů

Prohlášení o shodě na celý VZV

- Ručně vedený vysokozdvižný akumulátorový vozík o minimální nosnosti 1600 kg – 13ks

nosnost vozíku základní 1600 kg na těžišti 600 mm minimální požadovaná nosnost při maximálním zdvihu vidlic 5100 mm na těžišti 600 mm = 640 kg

hnací kolo – guma

nákladová kola – tandem polyuretan

boční výměna baterie 3 PzS

sloup v provedení Triplex se zdvihem minimálně 5300 mm

vidlice rozteč 560 mm, délka vidlic 1150 mm provedení pro manipulaci s gitterboxy = maximální tlouštka vidlice 55 mm

proporciální ovládání zdvihu na oji

měkké dosednutí vidlic

Elektronický systém přihlášení řidiče, včetně provozních analýz a vyhodnocení havarijních stavů – uvést celkové náklady na přenos dat polykarbonátová ochrana sloupu

Ovládání pomocí posilovače řízení – servořízení

baterie minimálně 24V 3 PzS 375 Ah

7,5 - 8,5 hodinový nabíječ

pevný stojan na 2 baterie

(baterie i nabíječ včetně příslušenství)

AQM – centrální doplňování vody do baterie Iniciální přízdvih spodních opěrných vidlic/patek Prohlášení o shodě na celý VZV - Boční vysokozdvižný vozík o minimální nosnosti 6000 kg - 1ks hydrostatický přenos výkonu systému na hnací kola hydraulické válce na nákladové straně obou náprav pro stabilizaci nákladové plochy vozíku 3 nezávislé brzdové systémy (kotoučové brzdy na řídící nápravě, hydromotory na hnací nápravě a parkovací elektro-hydraulická brzda) minimální spotřeba paliva, menší hluk a hodnoty výfukových emisí pod limitem ISO 8178 automatická regulací otáček motoru hydrostatické servořízení hydrostatický pohon (bez problematických modulů jakými jsou převodovka, diferenciál, hydrodynamický měnič) robustní hnací náprava s 2 bezúdržbovými hydromotory maximální hlučnost (77 dB) plynulý a velmi citlivě ovladatelný pohon je dosažen unikátním řešením hydrostatické převodovky bezporuchový a bezúdržbový brzdový systém je v provozu zastupován hydrostatickým převodovým kabina, včetně stěračů a ostřikovačů, horkovodní topení, 2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko silniční verze osvětlení Elektronický systém přihlášení řidiče, včetně provozních analýz a vyhodnocení havarijních stavů – uvést celkové náklady na přenos dat pomocné boční světlo ovládané z kabiny 3xpracovní reflektor navíc Pohon diesel Výstražné zvukové znamení při couvání Ovládaní funkcí pomocí joysticku Vážení nákladu Zvedací zařízení TRIPLEX 5000 mm s velkým volným zdvihem Minimální nosnost 5200 kg při výšce zdvihu vidlic 5000 mm Plnopryžové penumatiky Maják Šířka pracovní plošiny maximálně 1200 mm Prohlášení o shodě na celý VZV

- Čelní motorový vysokozdvižný vozík o minimální nosnosti 1600 kg v 3100 mm, včetně PZ) -2ks

Pohon CNG – tovární výrobek

Zůstatková (zbytková nosnost) VZV min. 2640 kg, při použití (nasazení přídavného zařízení měnitelné rozteče vidlic  s bočním posuvem vidlic +-100 mm) do zdvihu vidlic minimálně 3100 mm , při těžišti břemene 500 mm – dokladovat oficiálním výpočtem výrobce

Zdvih vidlic min. 4950 mm – provedení Duplex s volným zdvihem 1300 mm

Přídavné zařízení: měnitelná rozteč vidlic (400 – 800 mm rozevření vidlic) – hydraulicky ovládané z kabiny řidiče,

+-100 mm boční posuv vidlic

Vidlice 1200 mm

Hydrostatický pohon – hydrostatická převodovka

Dvojpedálový systém ovládání

Ovládání funkcí stožáru - joystick

Poloměr otáčení maximálně 2200 mm

Bílé Superelastické neznačící pneumatiky plnopryžové

Silniční verze osvětlení + 3 ks pracovní refletor (2xvpřed , 1x vzad)

Elektronický systém přihlášení řidiče, včetně provozních analýz a vyhodnocení havarijních stavů – uvést celkové náklady na přenos dat

Kompletní kabina řidiče, s horkovodním topením, se stěrači čelního, zadního a střešního skla a s ostřikovači

Textilní provedení sedačky – odpružená verze

Výstražný maják

Výstražné zvukové znamení při couvání

Bezpečnostní barevné světlo na zem – ochrana osob

Variabilní předvolba náklonu stožáru

2xvnější a 1 vnitřní zpětné zrcátko

Prohlášení o shodě na celý VZV