Veřejná zakázka: SVAŘOVACÍ ROBOT A POLOHOVADLO I

Rámcová smlouva č.: 262/2013/V/3/12/ŘUSŘM-165

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Robotické pracoviště

Pracoviště pro svařování nádrží je tvořeno dvěma nezávislými robotickými stanicemi. Každá ze stanic se skládá z robota na pojezdu a jednoho dvouosého polohovadla. Dvouosé polohovadlo je vybaveno systémem pro automatické upínání upínacích paletek.

Systém pro přípravu a transport výrobků

Přípravné pracoviště

Příprava a stehování svařenců se provádí na přípravném pracovišti. Na přípravném o pracovišti rozměrech minimálně 5x4m je 7 odkládacích pozic pro automatický transportní systém. Obsluha/mistr/disponent zvolí na operátorském panelu typ výrobku a velikost dávky, která má být vyrobena. Pokud je paletka s přípravkem v zásobníku, je přivezena na přípravnou pozici. Pokud ne, je dodána pouze prázdná transportní paletka. Obsluha pak namontuje na transportní paletku odpovídající přípravek. Obsluha nastehuje nádrže ve stehovacích přípravcích, namontuje nádrž na transportní a upínací paletku a odkládá díl na odkládací pozici. Po nahlášení připravenosti pomocí tlačítkového boxu je díl automaticky odvezen. Upínací stoly a svařovací boxy jsou součástí dodávky. Jednotlivé boxy obsahují automatické bezpečnostní dveře pro zajíždění a vyjíždění transportního vozíku.

Transportní systém a zásobník dílů

Pro dopravu mezi přípravným pracovištěm, svařovacím robotem, zásobníkem dílů a dokončovacím pracovištěm slouží dvojice transportních vozíků s manipulačním systémem. Vozík odebírá paletku z odkládací pozice a může ji převézt na svařovací pracoviště nebo do zásobníku dílů. Pokud robot nahlásí ukončení předchozí operace, odebírá jeden vozík hotový díl a druhý vozík zaváží na polohovadlo robota nastehovaný díl. Svařený díl je odvezen na dokončovací pracoviště nebo do zásobníku dílů podle požadavku obsluhy.  Rozměr modulu pro zásobník dílů je minimálně 1500mm a vetší nádrže se ukládají „ob jeden“ zásobník. Zásobník je dvouúrovňový a počet dodaných paletek bude odpovídat počtu pozic. Transportní systém a zásobník dílů musí umožnit jeho případné prodloužení nebo zkrácení.

Dokončovací pracoviště

Dokončovací pracoviště je vybaveno 4 odkládacími pozicemi z automatického transportního systému o délce minimálně 16m. První dokončovací pracoviště vedle RTP bude vybaveno zvukovou a viditelnou světelnou signalizací. Signalizace oznamuje přerušení svařovacího procesu a zakládací linky. Upínací stoly a svařovací boxy jsou součástí dodávky. Jednotlivé boxy obsahují automatické bezpečnostní dveře pro zajíždění a vyjíždění transportního vozíku.

Robot a řídicí systém

- Minimálně 6-ti osý svařovací robot s dosahem min 1850mm a nosností min.6kg

- Detekce kolize ramene

- Možnost ručního odbrzdění jednotlivých os robota v případě kolize tlačítky

- Bezpečnostní držák hořáku

- Připojení robota pomocí Ethernet komunikace do sítě

- Možnost provádění kalibrace ramene robota po kolizi obsluhou RTP

- Automatická kontrola hořáku před svařováním

- Kalibrace polohovadel a pojezdů po kolizi pomocí kolíků a dorazů.

- Programovací software robota určené pro obloukové svařování

- Veškeré nastavení svářečky a svařovacího robota z programovacího panelu robota s možností zálohování nastavení a parametrů

- Možnost individuálního nastavení proudu a napětí při svařování

- Monitorování svařovacího procesu s upozorněním při překročení nastaveného rozsahu svařovacích parametrů

- Automatické provádění zálohy robota podle naplánovaného harmonogramu

- Možnost on-line úpravy svařovacích parametrů a rychlosti svařování při svařování s automatickým zápisem posledních navolených hodnot do programu

- SW a HW pro vyhledávání polohy dílů svařence hubicí

- SW a HW pro vyhledávání polohy dílů svařence svařovacím drátem s mechanickou fixací drátu proti zamezení pohybu drátu při vyhledávání polohy svařovacích bodů

- Systém pro sledování svarové spáry obloukem.

- Napětí pro vyhledávání min 60 V

- Synchronní řízení svařovacího zdroje

- Plná harmonizace pohybů robota s polohovadly

- Možnost programového zatažení drátu do hubice

- Možnost obousměrného krokování programu v lineární i kruhové interpolaci

- Automatická volba svařovacího programu na základě identifikace transportní paletky

- Systém pro automatické měření rozměrových odchylek svařených dílů včetně zápisu dat na server a generování  měřícího protokolu

- uspořádání instalace robotu ve spojení s polohovadlem musí umožnit provedení 100% svaru nastehovaných nádrží dle přílohy č.  1a) – 1t)

- Filtrační a odsávací jednotka pro odsávání RTP pracoviště

- Výrobek po svaření může mít maximálně 4 propustné díry ve svárech

Svařovací vybavení

- MIG/MAG pulsní svařovací zdroj s možností rozšíření o MIG pájení a TIG

- Svařovací zdroj minimálně 450A, zatěžovatel 100%

- Servomotorem poháněný podavač drátu

- Vodou chlazený svařovací hořák s vyměnitelným krkem a profukem stlačeným vzduchem

- Kalibrační a rovnací přípravek hořáku

- Vybavení pro podávání drátu ze sudů

- Umístění velkokapacitních zásobníků svařovacího drátu mimo pojezdy robota

- Pomocný pneumatický podavač drátu pro sud s drátem s ovládáním ventilů z robota

- Čistící jednotka hořáku se střihačkou drátu a pneumatickým kartáčkem na vnější povrch hubice

- Kompresorová chladnička pro chlazení hořáku

Pojezd robota

- Lineární pojezd robota s činnou délkou pojezdu minimálně 3000mm, nebo minimálně 6-osý zavěšený robot na otočném sloupu

- Programovatelný z řídící jednotky robota

- Harmonizovaný s pohybem robota

Polohovadla

- Minimálně dvouosé, volně programovatelné polohovalo

- nosnost minimálně 750kg

- Max. protočný průměr 2500mm

- Harmonizovaný pohyb robota s polohovadlem

- Systém pro automatické upínání dílů na polohovadle, včetně automatického rozpoznání upínané paletky

- robota polohovadlo jsou součástí jednoho tuhého rámu

Bezpečnost

- Ochranné opláštění robotického pracoviště a dopravníkového systému

- 2x servisní dveře pro vstup do robotického pracoviště

Off-line programování

  - Kalibrace 3D modelu pracoviště podle skutečné instalace robota pro off-line programovací software včetně softwaru

Automatický transportní systém

  - 7 odkládací pozice na přípravném pracovišti

  - 4 odkládací pozice na dokončovacím pracovišti

  - Zásobník dílů po celé délce automatické linky o modulech 1500mm a je dvouúrovňový

  - 2 manipulační vozíky se zakládacím a upínacím mechanismem

  - Sada transportních a upínacích paletek pro všechny pozice v zásobníku

  - Automatická identifikace dílů na transportní paletce

  - Operátorský panel s vizualizací transportního systému

  - 7x tlačítkové boxy na přípravném pracovišti

  - 4x tlačítkové boxy na dokončovacím pracovišti

  - 7x automatické bezpečnostní dveře na přípravném (stehovacím) pracovišti

  - Bezpečnostní prvek mezi dráhou manipulačního zařízení a odkládací pozici u každého pracoviště (boxu)

  - 4 x automatické bezpečnostní dveře na dokončovacím pracovišti

  - Rychlost příčného pojezdu minimálně 20m/min

  - Rychlost zdvihu minimálně 30m/min

  - Rychlost podélného pojezdu minimálně 30m/min