Příloha č.: 1

Technická specifikace brousicího a odjehlovacího stroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového brousicího a odjehlovacího stroje včetně příslušenství pro odjehlování výpalků z pálicích strojů a laserů.

Základní požadavek na odjehlovací stroj je vytvořit rádius na hranách dílů: R 0,5 – 1mm.

Základní specifikace:

- Minimální pracovní šířka stroje 						1300 mm

- Délka brousicího pásu minimálně	 					3200 mm

- Minimální šířka brousicího pásu 						1300 mm

- Rozsah tloušťky vstupních dílů 						1-160 mm

- Maximální výška pracovního stolu nad zemí 				1100 mm

- Minimální pohon pro nastavení výšky brousících jednotek nad

pracovním stolem								0,50 kW

- Rychlost pohybu dopravního pásu						0,3-7 m/min

- Prodloužený zakládací stůl na přední a zadní straně stroje s

pogumovanými válečky							400 mm

- Maximální hmotnost vstupních dílů						200 kg

- Magnetický pruh umístěný pod zakládacím stolem minimální šířky	250 mm

- Hlavní motory jsou uloženy uvnitř hlavního rámu v chráněné pozici

- Tlakové jednotky k přidržování obrobků na dopravním pásu jsou umístěny před a za každou pracovní jednotkou. Nastavení síly je nezávislé

- Dopravní pás je odolný proti oleji a vysokým teplotám. Pás tvoří uzavřená bezešvá smyčka z několika vrstev materiálu

- Pohonná jednotka s nastavitelnou rychlostí pohybu

- Manuální systém pro zpětný pohyb pásu s automatickým přizvednutím pracovních jednotek

- PLC – Řídicí systém v českém jazyce s vizualizací pro snadnou obsluhu stroje. Obsluha dotykovým displejem. Možnost uložení minimálně 250 programů, ovládací panel umožňující mimo jiné elektronické nastavení základních procesních parametrů, jako např: výška pracovních jednotek, rychlosti pohybu pracovních jednotek, rychlost dopravníku, atd.

- Minimální rozměry vstupních dílů 50 x 50 mm z magnetické oceli při tloušťce materiálu 4mm

Bezpečnostní prvky

- Brousící pás s fotobuňkou a mikrospínači pro nouzové zastavení stroje (v případě, že se pás přetrhne nebo vybočí z pracovní pozice)

- Fotobuňka je v pravidelných intervalech čištěna proudem vzduchu

- Pogumovaný válec na vstupu do stroje napojený na nouzové zastavení stroje, sloužící jako ochrana proti založení plechu o větší tloušťce než je naprogramovaná a následnému poškození stroje

- Auto-set - Automatické systém pro nastavení tloušťky zpracovaného materiálu

- Na každé jednotce je kotoučová brzda pro nouzové zastavení

- Stroj musí splňovat bezpečnostní normu CE 2006/42

Pracovní jednotky

- První pracovní jednotka

C250 – Pracovní jednotka s brusným válcem

- Obsahuje automatický systém pro napínání brusného pásu, elektronické kmitání, ochrana proti prachu, bezpečnostní systém

- Součástí je excentrický mechanismus pro kompenzaci různých tlouštěk brusných pásů

- Plovoucí válec pro zpracování zvlněných dílů

- Možnost nastavení výšky jednotky nad obrobkem s krokem 0,01 mm

- Větší rozměr jednotky pro možnost výměny za kartáč Scotch-brite

- Výkon motoru minimálně 18 kW

- Rychlost otáčení brusného pásu 3-20 m/sec

- Druhá pracovní jednotka

C250 – Pracovní jednotka s válcem

- Obsahuje automatický systém pro napínání brusného pásu, elektronické kmitání, ochrana proti prachu, bezpečnostní systém

- Součástí je excentrický mechanismus pro kompenzaci různých tlouštěk brusných pásů

- Plovoucí válec pro zpracování zvlněných dílů

- Možnost nastavení výšky jednotky nad obrobkem s krokem 0,01 mm

- Větší rozměr jednotky pro možnost výměny za kartáč Scotch-brite

- Výkon motoru minimálně 15 kW

- Rychlost otáčení brusného pásu 3-20 m/sec

- Třetí pracovní jednotka

XRS-130- Vertikální kartáče o minimálním průměru 130 mm

- Vždy 3 kartáče jsou umístěny na trojúhelníkovém segmentu. Pro maximální odhejlení se každý kartáč se otáčí zvlášť, trojúhelníkový segment se taktéž otáčí + kmitavý pohyb hlavní lišty, na které jsou jednotlivé segmenty umístěny

- Čtvrtá pracovní jednotka

XRS-130- Vertikální kartáče o minimálním průměru 130 mm

- Vždy 3 kartáče jsou umístěny na trojúhelníkovém segmentu. Pro maximální odhejlení se každý kartáč se otáčí zvlášť, trojúhelníkový segment se taktéž otáčí + kmitavý pohyb hlavní lišty, na které jsou jednotlivé segmenty umístěny