Příloha č. 2

Technická specifikace

Robotické pracoviště

Pracoviště pro svařování sestavního dílce je tvořeno dvěma nezávislými robotickými stanicemi. Každá ze stanic se skládá z jednoho robota a jednoho dvouosého polohovadla.

Základní specifikace:

- robot s minimálně 6-ti programovatelnými osami

- Detekce kolize ramene

- Možnost ručního odbrzdění jednotlivých os robota v případě kolize tlačítky

- Bezpečnostní držák hořáku

- nosnost koncového členu robotu minimálně 6 kg

- Automatická kontrola hořáku před svařováním

- Kalibrace polohovadel a pojezdů po kolizi pomocí kolíků a dorazů.

- Programovací software robota určené pro obloukové svařování

- Veškeré nastavení svářečky a svařovacího robota z programovacího panelu robota s možností zálohování nastavení a parametrů

- Možnost individuálního nastavení proudu a napětí při svařování

- Monitorování svařovacího procesu s upozorněním při překročení nastaveného rozsahu svařovacích parametrů

- Automatické provádění zálohy robota podle naplánovaného harmonogramu

- Možnost programového zatažení drátu do hubice

- Možnost obousměrného krokování programu v lineární i kruhové interpolaci

- Možnost on-line úpravy svařovacích parametrů a rychlosti svařování při svařování s automatickým zápisem posledních navolených hodnot do programu

- Možnost provádění kalibrace ramene robota po kolizi obsluhou RTP

- SW a HW pro vyhledávání polohy dílů svařence hubicí

- SW a HW pro vyhledávání polohy dílů svařence svařovacím drátem s mechanickou fixací drátu proti zamezení pohybu drátu při vyhledávání polohy svařovacích bodů

- obloukový senzor pro sledování svarové spáry napětím oblouku při jeho hoření

- příslušenství pro svařování, kabelové propojení

- Kalibrační a rovnací přípravek hořáku

- Kompresorová chladnička pro chlazení hořáku

- Vybavení pro podávání drátu ze sudů

- příslušenství pro automatickou výměnu svařovacího hořáku – (např. jednodrát/dvojdrát/ předehřívací hořák)

- technologie plamenového předehřívání hořákem, včetně čidla pro měření teploty

- Čistící jednotka hořáku se střihačkou drátu a pneumatickým kartáčkem na vnější povrch hubice

- Pomocný pneumatický podavač drátu pro sud s drátem s ovládáním ventilů z robota

- bezpečnostní prvky – světelná závora, oplocení, kryty kabelového vedení

- ruční TP ovladač s příslušným kabelovým dosahem

- kalibrované pracoviště s připojením k místní síti Ethernet modulem pro off line 
programování

- zajištění najetí do bodu s opakovanou přesností +/- 0,1mm

- polohovadlo s programovatelnou externí osou / osami

- Napětí pro vyhledávání min 60 V

- MIG/MAG pulsní svařovací zdroj s možností rozšíření o MIG pájení a TIG

- Svařovací zdroj minimálně 450A, zatěžovatel 100%

- Servomotorem poháněný podavač drátu

- Vodou chlazený svařovací hořák s vyměnitelným krkem a profukem stlačeným vzduchem

- Synchronní řízení svařovacího zdroje

- uspořádání instalace robotu ve spojení s polohovadlem a přípravkem musí umožnit provedení 95% svaru na přejímacích dílcích

- manuální ovládání externí osy polohovadla - operátorem

- externí osy v synchronizaci s robotem

- dokumentace stroje, návod k obsluze, údržbě a dokumentace systému v českém jazyce

- Maximální výška zařízení 5500 mm

Řešení polohovadla:

- dvouosé polohovadlo se 2 synchronně řízenými pohonnými jednotkami s nosnosti minimálně 10.000 kg

- protočný průměr min. 3.500mm

- zakládací výška max. 1.500mm

- upínací přípravek

Řešení pracoviště:

- v provedení jedna stanice pro svařování