Příloha č. 1 – Technická specifikace – ohraňovací lis

- Minimální lisovací síla 								3000 kN

- Minimální lisovací délka 							4000 mm

- Minimální volný průchod mezi stojany						3600 mm

- Minimální zdvih beranu 							300 mm

- Otevření stroje mezi upínáním minimálně					500 mm

- Možnost překřížení beranu minimálně 						± 10 mm

- Minimální prostor zadního dorazu v X						550 mm

- Minimální rychlost pohybu ve směru X						500 mm/s

- Minimální rychlost pohybu ve směru R						200 mm/s

- Minimální přesnost osy Y							0,01 mm

- Minimální přesnost osy X							0,05 mm

- Příprava pro případné dokoupení CNC podpěrných konzol
(nadstavba manipulace s materiálem)

- CNC řízené osy Y1, Y2, X, dX,  R, Z1, Z2 - 5-osý zadní dorazový systém

- Hydraulické upínání razníků a matric Wila

- Bezpečnostní prvky, světelné závory

- Bezpečnostní optická závora umožňující využití rychlosti stroje v manuálním režimu

- CNC řídicí systém s LCD dotykovým ovládacím panelem v českém jazyce

- Zobrazování 2D a 3D na stroji

- Bombírovací systém

- USB port, síťová karta TCP/IP

- Dálková diagnostika stroje přes integrovaný modem nebo teleservis 24 hod

- Propojení na datovou síť – ethernet

- Kancelářský programovací SW na import 2D a 3D dílců

- Nástroje (razníky a matrice) indukčně kalené tvarově záměnné za stávající dle přílohy č. 3