Pracovní postupy

0 2175 052 01 - OBERWAGEN TC16 … (č.v. 6217505201 TC16)

OBRÁBĚT OWG HR 1.6 V PRIPRAVKU PN07-987-00  dodaného objednatelem

OBRÁBĚT DLE PROGRAMU, TECHNOL. POSTUPU A VÝKRESU

-	upnout do přípravku PN07-987-00, sondovat, korigovat a vystředit

- OBRÁBĚNÍ ZE SPODNÍ STRANY (od základové desky):

-	zajistit KR 94 mm

-	frézovat osazení KR 135,5+0,5 mm

-	zafrézovat kroužek na držáku dolní otoče

-	obrobit otvor KR 110E8 mm

-	frézovat osazení pro ložisko KR 338/KR 464 mm

-	vrtat 16x KR 12 mm

-	vrtat 2x KR 9 mm

-	vrtat 1x KR 14 mm

-	vrtat a řezat 4x M12

-	vrtat 3x KR 13 mm

-	vrtat a řezat 2x M8

-	vrtat 3x KR 31 mm

-	vrtat a řezat 4 x M8

-	obrobit otvor v dolním držáku otoče KR 50H7 mm

-	srazit hrany otvoru na dolním držáku otoče KR 50 a zatočit plochu na rozměr 30 mm

- OBRÁBĚNÍ ZADNÍCH KONZOL (pro montáž závaží):

-	nasondovat, rozměřit L + P konzolu

-	zafrézovat s min. úběrem zadní konzoly L + P (použít rozpěru pro frézování PN07-521-00 - v případě rozechvění)

-	vrtat 4x KR 14 mm v zadních konzolách

- OBRÁBĚNÍ Z VNITŘNÍ STRANY (ze strany bedny):

- otočit přípravek

- nasondovat a vystředit na opracované otvory

- frézovat plochu výztuhy na tl. 25,5-0,6

- zafrézovat kroužek na horním držáku otoče

- obrobit otvor v horním držáku otoče KR 50H7 mm

- srazit hrany otvoru na horním držáku otoče KR 50 a zatočit plochu na rozměr 30 mm a 222 mm

- vrtat a řezat 1x M10 v podkově

- vrtat otvor KR 30E8 mm v podkově

- obrábět zahloubení 3x KR 28 mm a 3x KR 26 mm

- srazit hranu na KR 110E8 mm

- vrtat a řezat 6x M12

- vrtat 4x KR 14 mm

- kontrolovat rozměry dle kontrolní karty.

- naměřené hodnoty zapsat do kontrolní karty.

- kontrolovat každý kus.

0 2180 052 01 - OBERWAGEN TC20 … (č.v. 6218005201 TC20)

OBRÁBĚT OWG HR 2.0 V PRIPRAVKU PN07-987-00  dodaného objednatelem

OBRÁBĚT DLE PROGRAMU, TECHNOL. POSTUPU A VÝKRESU

-	upnout do přípravku PN07-987-00, sondovat, korigovat a vystředit

- OBRÁBĚNÍ ZE SPODNÍ STRANY (od základové desky):

- začistit KR 94 mm

- frézovat osazení KR 135,5+-0,5 mm

- zafrézovat kroužek na držáku dolní otoče

- obrobit otvor KR 110E8 mm

- frézovat osazení pro ložisko KR 338/KR 464 mm

- vrtat 16x KR 12 mm

- vrtat 2x KR 9 mm

- vrtat 1x KR 14 mm

- vrtat a řezat 4x M12

- vrtat 3x KR 13 mm

- vrtat a řezat 2x M8

- vrtat 2x KR 31 mm

- vrtat a řezat 4 x M8

- obrobit otvor v dolním držáku otoče KR 50H7 mm

- srazit hrany otvoru na dolním držáku otoče KR 50 a zatočit plochu na rozměr 30 mm

- OBRÁBĚNÍ ZADNÍCH KONZOL (pro montáž závaží):

- nasondovat, rozměřit L + P konzolu

- zafrézovat s min. úběrem zadní konzoly L + P (použít rozpěru pro frézování PN07-521-00 - v případě rozechvění)

- vrtat 4x KR 16 mm v zadních konzolách

- OBRÁBĚNÍ Z VNITŘNÍ STRANY (ze strany bedny):

- otočit přípravek

- nasondovat a vystředit na opracované otvory

- zafrézovat plochu na rozměry 25,5-0,6 mm a 7-0,5 mm

- zafrézovat kroužek na horním držáku otoče

- obrábět otvor v horním držáku otoče KR 50H7 mm

- srazit hrany otvoru na horním držáku otoče KR 50 a zatočit plochu na rozměr 30 mm a 222 mm

- vrtat a řezat 1x M10 v podkovy

- vrtat otvor KR 30E8 mm v podkově

- obrábět zahloubení 3x KR 28 mm

- srazit hranu na KR 110E8 mm - odjehlit šábrem

- vrtat a řezat 6x M12

- vrtat 4x KR 14 mm

- kontrolovat rozměry dle kontrolní karty.

- naměřené hodnoty zapsat do kontrolní karty.

- kontrolovat každý kus.