PŘÍLOHA Č. 1 – Technická specifikace

- Robotické pracoviště

Pracoviště pro svařování nosníků VZV se dvěma samostatnými pracovními stanicemi se dvouosými polohovadly. Maximální rozměr pracoviště je šířka: 6000 mm a hloubka 7000 mm. Pracoviště musí být koncipované tak, že umožňuje zakládání a vykládání dílu z jednoho místa v řešení jedno přípravné pracoviště a druhé současně v pracovní činnosti robota. Robot bude využitý na 3 pracovní směny.

- Robot a řídicí systém

- Minimálně 6-ti osý svařovací robot s dosahem min 1700mm a nosností min.6kg

- Řídicí systém musí zajistit opakovatelnost výroby dílů při další výrobní dávce po jiném výrobku

- Řídicí systém musí umožnit najetí do zvoleného bodu po přerušení svařování

- Detekce kolize ramene

- Možnost ručního odbrzdění jednotlivých os robota v případě kolize tlačítky

- Bezpečnostní držák hořáku (kolizní ochrana hořáku)

- Připojení robota pomocí Ethernet komunikace do sítě

- Možnost provádění kalibrace ramene robota po kolizi obsluhou RTP

- Automatická kontrola hořáku před svařováním

- Kalibrace polohovadel a pojezdů po kolizi pomocí kolíků a dorazů.

- Programovací software robota určené pro obloukové svařování

- Veškeré nastavení svářečky a svařovacího robota z programovacího panelu robota s možností zálohování nastavení a parametrů

- Možnost individuálního nastavení proudu a napětí při svařování

- Monitorování svařovacího procesu s upozorněním při překročení nastaveného rozsahu svařovacích parametrů

- Provádění zálohy robota podle naplánovaného harmonogramu (USB/Ethernet)

- Možnost on-line úpravy svařovacích parametrů a rychlosti svařování při svařování s automatickým zápisem posledních navolených hodnot do programu

- Synchronní řízení svařovacího zdroje

- Plná harmonizace pohybů robota s polohovadly

- Možnost obousměrného krokování programu v lineární i kruhové interpolaci (v testu)

- Možnost vypnutí oblouku z tlačítkové konzoly ovládání pracoviště

- Filtrační a odsávací jednotka pro odsávání robotického pracoviště bude použitá stávající.

- Digestoř s osvětlením bude použitá také stávající a instalována Prodávajícím na nové pracoviště. Pokud však uspořádání robota a polohovadla neumožní použít stávající digestoř, je potřeba dodat a nainstalovat novou včetně osvětlení

- Svařovací vybavení

- Svařovací zdroj musí zajistit provedení vícevrstvých svarů až velikosti a12

- MIG/MAG pulsní svařovací zdroj

- Svařovací zdroj minimálně 450A, zatěžovatel 100%

- Servomotorem poháněný podavač drátu

- Vodou chlazený svařovací hořák s vyměnitelným krkem a profukem stlačeným vzduchem

- Kalibrační a rovnací přípravek hořáku

- Vybavení pro podávání drátu ze sudů

- Pomocný pneumatický nebo motorický podavač drátu pro sud s drátem včetně krytování a s ovládáním ventilů z robota

- Čistící jednotka hořáku se střihačkou drátu , frézou a pneumatickým kartáčkem na vnější povrch hubice

- Chladící jednotka pro chlazení hořáku

- Uspořádání instalace robota ve spojení s polohovadlem a přípravkem musí umožnit provedení 100% svaru na všech přejímacích dílcích

- Ruční ovladač s příslušným kabelovým dosahem

- Svařovací robot na jednom stacionárním místě

- Polohovadla

- Otočné polohovadlo s dvěma programovatelnými osami pro každou stanici, kdy jedna umožňuje rotaci s výrobkem kolem jeho podélné osy

- Minimálně dvouosé, volně programovatelné polohovalo se dvěma pracovními stanicemi

- Nosnost minimálně 350kg, kroutící moment na druhé ose min 490Nm (koncepce na všechny díly uvedené v příloze č. 2-21)

- Min. upínací délka 1500mm, min protočný průměr 1100mm (koncepce na všechny díly uvedené v příloze č. 2-21)

- Harmonizovaný pohyb robota s polohovadlem

- Robot a polohovadlo jsou umístěny na tuhém rámu s možností transportu v celku

- Přípravky jsou upínaný ručně nebo vzduchem, příprava polohovadla musí umožnit upnout všechny stávající přípravky

- Zakládací výška musí být ergonomická

- Přípravky svařovací a stehovací dodá Kupující, musí být kompatibilní s polohovadly

- Polohovadlo vykonává otočný pohyb při výměně pracovních stanic

- Bezpečnost

- Ochranné opláštění robotického pracoviště

- Kompletní kabelové krytí (plechové)

- Světelné závory, bezpečnostní dveře dle příslušných norem

- Off-line programování

  - Off-line programovací SW, včetně zaškolení programátoru a obsluhy

  - Zkalibrovaný 3D model pracoviště podle skutečné instalace robota pro off-line programovací software včetně softwaru

- Svařovací technologie

- Svařovací drát G 46 5 M / 46 3 G4Si1 dle EN 14341-A od firmy Lincoln

- Robot musí být schopen provést svary v rozsahu WPQR  ZI-12-257/P01-P05 – viz. příloha č.22 – 26

- Svařování konstrukční oceli třídy S355 a S235

- Kontrolní svary budou vyhodnoceny dle EN ISO 5817 tř. B.

- Na každém dílu bude provedeno makro vyhodnocení struktury dle EN ISO 17639

- Tvrdost v tepelně ovlivněné zóně a svarovém kovu nesmí překročit 380 HV dle ČSN 05 1313

- Stehování probíhá ve svařovacím přípravku robotem

- Svařování bude probíhat bez předehřevu

- Stehovací a svařovací časy

- Úspora minimálně 5% stehovacího a svařovací času na součtu času všech dílů dle přílohy č. 2-21. Tento čas je definovaný následovně: Rozjezd robota z parkovací pozice, stehování, svařování, čištění hořáku a najetí zpět do parkovací pozice. Stávající součet těchto časů je 147,68 min. Prodávající musí dosáhnout součtu minimálně 140,3 min.

- 3D modely přípravku na vyžádání

Pro dílec v příloze:

- č.3

- č.4

- č.9

- 3D modely dílů na vyžádání:

- Příloha č.3

- Příloha č.4

- Příloha č.7

- Příloha č.8

- Příloha č.9

- Příloha č.10

- Příloha č.11

- Příloha č.12

- Příloha č.13

- Příloha č.14

- Příloha č.15

- Příloha č.16

- Příloha č.17

- Příloha č.18

- Příloha č.19

- Příloha č.20

- Příloha č.21