Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 82/2017/V/5/1/ŘÚSŘM – 134  – technická specifikace – „ Oprava podlahy v objektu č.52 v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína“

Celková výměra podlahy objekt č. 52 expedice je 921m2.

Oprava podlahy bude provedena v tomto rozsahu:

- ŽB deska tl. 100 mm s korundovým vsypem 					921 m2

- separační folie

- obvodová dilatace mirelon tl. 5mm

- betonová směs C20/25 X0 S4 Dmax: 16mm tl.100mm (podlahářská receptura)

- rozptýlená výztuž (drátky) 20kg/m2

- korundový vsyp

- ochranný nástřik proti vysychání

- řezání dilatací

- tmelení dilatací

2.     Použití čerpdla na beton + další mechanizace 					     1kpl

3.     D+M ocelový ukončovací L profil 50x50x5 – provedení pozink                                   4mb

4.     Bourací práce betonové desky tl.100mm (středový pás + snížení u vrat)            132 m2

5.     Odvoz + likvidace betonové suti na skládku                                                                    1kpl