WiFi pokrytí areálu expedice VOP CZ,s.p.

Požadujeme pokrýt WiFi signálem haly plus vnitřní prostor mezi nimi areálu expedice.  Při návrhu je  nutné dodržet následující body specifikující technické řešení:

- Rozmístit AccessPointy vč. příslušenství dle přiložené Příloha č. 1 Rozmístění AP

- Specifikace AccessPointů dle přiloženého Příloha č. 2 Aktivní prvky

- Aktivní prvky do případného dalšího rozvaděče použít switch dle Příloha č. 2  Aktivní prvky

- Pro případné propojení rozvaděčů použít optický kabel 12x9/125, volná sek. ochrana (zakončeno 8 vláken)

- použít výsuvné opt.jednotky 19"/1U

- použít opt.patch cord SC/PC-LC/PC, 9/125, duplex, 2m

- použít pigtail SC/PC, 9/125, 1m

- použít datový kabel vhodný pro venkovní prostředí

- V nabídce použít moduly MiniCom RJ45, Panduit.

- Pro propojení v rozvaděči použít patch cord TP. cat.5 délky 0,5 nebo 1 m

- Pro připojení použít kabely UTP, cat.5

- Měřicí protokoly jsou nedílnou součástí dodávky

- Zakreslení trasy kabelů je nedílnou součástí dodávky. Výkresy musí být dodány ve formátu PDF nebo DWG, podklady Vám případně dodáme

- Záruka na datové rozvody 15 let

Nabídku je třeba doplnit o následující:

- Požadujeme certifikát /osvědčení pro „Návrh a výstavbu optických tras“ a certifikát/osvědčení  pro „Svařování a měření optických vláken“ alespoň pro 1 technika realizační firmy

- Požadujeme certifikát na kabelážní systém Belden / Panduit alespoň pro 1 technika realizační firmy

V Šenově u Nového Jičína, 14.6.2017

Ing. Jiří Koudelka

Informatik – správce sítě