Příloha č. 1 – Technická specifikace – Jeřáby do objektu č. B16, 21 a 67

Podvěsný mostový jeřáb do objektu B16 v Bludovicích, výška podlaha – překlad 3600 mm – 1ks

Výška zdvihu:			min. 2900 mm

Nosnost:			500 kg

Délka dráhy:			5000 mm

Šířka mostu:			5500 mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd mostu: 		ruční postrk, most dvojitý se sedlem

Pojezd kladkostroje: 		ruční postrk

Včetně kladkostroje

Podvěsný jeřáb bude zavěšen na stropní překlady stávající budovy pomocí konzolí.

Podvěsný mostový jeřáb do objektu B16 v Bludovicích, výška podlaha – překlad 3600 mm – 3ks

Výška zdvihu:			min. 2900 mm

Nosnost:			500 kg

Délka dráhy:			10000 mm

Šířka mostu:			5500 mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd mostu: 		ruční postrk, most dvojitý se sedlem

Pojezd kladkostroje: 		ruční postrk

Včetně kladkostroje

Podvěsný jeřáb bude zavěšen na stropní překlady stávající budovy pomocí konzolí.

Podvěsný mostový jeřáb do objektu B16 v Bludovicích, výška podlaha – překlad 3600 mm – 1ks

Výška zdvihu:			min. 2800 mm

Nosnost:			1000 kg

Délka dráhy:			12000 mm

Šířka mostu:			5500 mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd mostu: 		ruční postrk, most dvojitý se sedlem

Pojezd kladkostroje: 		ruční postrk

Včetně kladkostroje

Podvěsný jeřáb bude zavěšen na stropní překlady stávající budovy pomocí konzolí.

Podvěsná drážka do objektu B16 v Bludovicích, výška podlaha – překlad 3600 mm – 1ks

Výška zdvihu:			min. 3000 mm

Nosnost:			2500 kg

Délka drážky:			15000 mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd kladkostroje:		elektricky

Včetně kladkostroje

Drážka tvořená profilem HEB120, kotvená na překlady ve výšce 3600 mm nad podlahou.

Sloupový otočný jeřáb 500kg/5000mm do objektu č. 67 v Šenově – 1ks

Výška zdvihu:			3500mm

Nosnost:			500kg

Délka ramene:			5000mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd: 			ručně za břemeno

Ukotvení:			na roznášecí desku – provede Prodávající

Otoč:				270°

Včetně kladkostroje

Sloupový otočný jeřáb 500kg/4000mm do objektu č. 67 v Šenově – 1ks

Výška zdvihu:			3500mm

Nosnost:			500kg

Délka ramene:			4000mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd: 			ručně za břemeno

Ukotvení:			na roznášecí desku – provede Prodávající

Otoč:				270°

Včetně kladkostroje

Podvěsný mostový jeřáb do objektu č. 21 v Šenově, výška podlaha – překlad 4600mm – 1ks

Výška zdvihu:			min. 3400mm

Nosnost:			2000kg

Délka dráhy:			8500mm

Šířka mostu:			4500 mm

Zdvih:				elektricky

Pojezd mostu: 		ruční postrk, most dvojitý se sedlem

Pojezd kladkostroje: 		ruční postrk

Včetně kladkostroje

Podvěsný jeřáb bude zavěšen na stropní překlady stávající budovy pomocí konzolí.