Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. S1046/17 – technická specifikace textilní stanové haly  a spojovacího přístřešku umístění na asfaltové ploše u haly č.37 v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Název objektu: Textilní stanová hala + spojovací přístřešek

Zastřešená plocha: 120m2 + 24m2

Účel: skladovací prostor

Provoz: celoroční

Lokalita: VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína

Podkladová plocha: asfalt

Konstrukce – sedlová střecha, svislé stěny

Textilní stanová hala Šíře = 10m, délka=12m tvořena 3x modulovým krokem 4m

- Výška okapu (boční výška) 5m

- Podchodná výška 4,6m

- Výška v hřebeni cca 7m

- Sklon střechy pod úhlem 220

- Nosný Al profil – obdélník 90x170 mm se čtyřmi drážkami, úprava elox

- Podružný Al profil – obdélník 70 x 110 se dvěma drážkami, úprava elox

- Nosné spoje ocelové úprava zinek

- Konstrukční spoje šrouby a matice

- Zavětrování konstrukce ocelové tyče a lana nezasahující vně konstrukce

- Počet zavětrovaných modulů – 2 moduly v bocích a na střeše

- Vnitřní část konstrukce bez podpěr, celý prostor je zcela volný

- Zkracování a prodlužování konstrukce i s opláštěným modulárně po 5m

- Kotvení přes patky ocelovými trny průměr 20mm/20cm + chemická kotva

- Vyztužení konstrukce dvojité, pomocí žebrových vzpěr a ocelových táhel, umožňuje

celoroční provoz, boční stěny dotuženy ocelovými příčníky

- Zatížení sněhem 100 kg/m2

- Zatížení větrem 100 km/hod

Opláštění

- Technická textilie 1100 dtex, 100% PES, dostava 9x9/cm2, nánosována PVC

- Gramáž textilie 680 g/m2

- Oboustranně lakovaný, vodovzdorný, samo zhasitelný, světlo propustný, odolný proti UV

- Pevnost v tahu 3000N /5 cm

- Teplotní odolnost – 300C/+700C

- Hořlavost materiál DIN 4102B1, snížená třída B-s2,d0 dle normy EN 13501-1

- vypínání plachet dvojité přes tyče, expandéry a napínací profiráčny, umožňuje celoroční

Provoz

Opláštění kompletní obsahuje bez jedné čelní stěny v pravé sekci

- 6 ks boční plachta

- 3 ks čelní plachta

- 2ks štítová plachta, modrá okapová linka RAL 5020

- 3ks střešní plachta modrá okapová linka RAL 5020

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena/celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanová hala – Al konstrukce modulová se sedlovou střechou 10 x 12m, okap 5m, komplet opláštění dle technické specifikace – popis viz výše. | Ks | 1 |  |  |
| Spojovací přístřešek šíře 6m, délky 4m, okap 5m, konstrukce Al modulová, sedlová střecha, profil 90/170mm, opláštění plachta viz. technická specifikace, střešní + štítové plachty + 1 x čelní plachta, zavětrování rohové, kotveno přes patky, průjezd 1 x 6m čelo a 2x 4m bok. | Ks | 1 |  |  |
| Boční okapové koryto 5m, mezi spojovacím přístřeškem a stanovou halou. 1 x stanový svod, pozink. Plech koryto, vyspárované, kotvící háky | Ks | 1 |  |  |
| Štítové větrací otvory | Ks | 4 |  |  |
| Kotvení | Ks | 60 |  |  |
| Zaměření stavební plochy, kotevních patek haly a přístřešku. | Ks | 1 |  |  |
| Doprava haly a montážníků | Ks | 1 |  |  |
| Mechanizace nutná pro montáž haly | Ks | 1 |  |  |
| Celková cena CZK |  |  |  |  |

Dokumenty potřebné k dodávce zboží:

- Protokol o výrobní shodě

- Statický výpočet konstrukce

- Konstrukční schéma celé sestavy

- Schéma kotvení

- Certifikace plachtoviny

- Certifikace nosných profilů konstrukce

- Certifikace výrobků TUV