Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce 046/2/2017– technická specifikace dodávky

Bude se jednat o vozidlo nové, továrně vyrobené, sériového provedení, technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích ve smyslu §36 a 37 zákona č.  56/2001 Sb.

Vozidlo bude klasického uspořádání - s motorem uloženým vpředu napříč, s poháněnou přední nebo zadní nápravou, s řízením na levé straně.  Uvnitř vozidla budou nainstalovány 2 řady sedaček, zadní řada bude mít nejméně 3 sedadla a bude vyjímatelná. Za druhou řadou sedaček bude nákladový prostor. Prostor pro posádku vozidla bude oddělen od nákladového prostoru vyjímatelnou přepážkou. Obložení stropu bude provedeno také v prostoru 2. řady sedaček.

Na pravém boku vozidla budou na úrovni 2. řady sedaček namontovány posuvné dveře. Dvoukřídlá nákladní vrata na zadní stěně vozidla budou běžného provedení, se smyslem otvírání obdobným jako u dveří skříně. Úhel otevření každého křídla bude min. 180 stupňů.

Zasklení oken v nákladovém prostoru bude provedeno pouze v prostoru 2. řady sedaček (pevná okna), prostor za sedačkami po stranách zasklen nebude. Nákladní vrata vzadu i posuvné boční dveře budou vybavena okny. Veškerá okna za 1. řadou sedaček budou tónovaná nejtmavším přípustným odstínem zatmavení.

Motor vozidla bude přeplňovaný vznětový, vybavený manuální převodovkou.

Požadované parametry vozidla

Celková délka vozidla						5 200 až 5600 mm

Délka nákladového prostoru za 2. řadou sedaček			min. 2000 mm

Celková výška vozidla						2 300 až 2 600 mm

Celková šířka vozidla bez vnějších zrcátek				min. 2000 mm

Největší šířka nákladového prostoru				min. 1,7 m

Šířka vstupního otvoru zadních dveří				min. 1,5 m

Maximální přípustná hmotnost 					max. 3500 kg

Užitečná hmotnost							min. 1 100 kg

Celková hmotnost brzděného přívěsu				min. 2 400 kg

Výkon motoru							min. 90 kW

Požadavky na výbavu

ABS + ESP								ano

Pohon 4 x 4 								ne

Klimatizace								ano

Elektrické ovládání oken vpředu					ano

Nezávislé topení							ne

Vnější zrcátka vyhřívaná, el. ovládaná				ano

Vyhřívané čelní sklo a skla zadních dveří				ano

Vyhřívané trysky ostřikovače 					ano

Centrál na dálkové ovládání						ano

Podlaha v nákladovém prostoru 					chráněná – překližka

Rezervní kolo							ano

Dvojsedadlo vedle řidiče						ano

Barva									modrá RAL 5002

Tempomat								ne

Autorádio								ano

Zadní stěrač								ano

Upínací oka pro náklad						ano

Airbag pro řidiče i spolujezdce					ano

Zvláštní výbava:

•	Tažné zařízení pro přívěs

•	Střešní nosič