Příloha č. 1 -  Technická specifikace

Ručně vedený elektrický vysokozdvižný vozík – 2ks

nosnost vozíku základní minimálně 1600 kg na těžišti 600 mm minimální požadovaná nosnost při zdvihu vidlic 5200 mm na těžišti 600 mm = 600 kg

hnací kolo – guma

nákladová kola – tandem polyurethan

systém výměny baterie (například válečkové dopravníky)

zdvih vidlic minimálně 5200 mm stavební výška zdvihacího zařízení maximálně 2400mm

vnější rozteč vidlic rozteč 560 mm, délka vidlic 1350 mm, maximální tlouštka vidlice 55 mm

proporcionální ovládání zdvihu na oji

měkké dosednutí vidlic

polykarbonátová ochrana sloupu

Ovládání pomocí posilovače řízení – servořízení

baterie minimálně 24V 3 PzS 375 Ah

7,5 - 8,5 hodinový nabíječ

pevný stojan na 2 baterie

(baterie i nabíječ včetně příslušenství)

AQM – centrální doplňování vody do baterie

Iniciální přízdvih spodních opěrných vidlic/patek

Prohlášení o shodě na celý VZV

Náhradní baterie