Příloha č. 1 – Technická specifikace - Diagnostika hydraulických systémů

Zařízení bude sloužit pro měření hydraulického systému, kontrolu a seřízení předepsaných tlaků.

Zařízení bude v českém jazyce, případně v angličtině. Návod na obsluhu bude v českém jazyce.

Dotyčná firma provede školení VOP CZ zaměstnanců.

Základní parametry:

Přenosné provedení robustní konstrukce

Tlačítkové nebo dotykové ovládání

Připojení minimálně 2ks. digitálních senzorů

Připojení minimálně 8ks. analogových senzorů

Frekvence měření – 1000/s.

Na jedno měření záznam min. 2 000 000 naměřených dat

Software pro zpracování naměřených hodnot na PC

Přesnost měření ≤± 0,1%

IP40

Senzory vybaveny indikátory funkce

Velikost barevného displeje minimálně 5.7“

Online zobrazení na displeji minimálně graficky, digitálně a analogově

Automatické rozpoznání vlastních senzorů

Propojovací port s PC pomocí USB Standart 2,0 Full speed

Vnitřní paměť minimálně 64MB

Možnost napojení SD paměťové karty

Minimální velikost nabíjecí baterie 9000mAh

Maximální hmotnost přístroje 2000g

Dodávka bude zahrnovat:

1ks měřicí přístroj s protokolem o kalibraci a kufříkem

2ks (5m) CAN  propojovací kabely

2ks CAN koncové rezistory

3ks (5m) analog. propojovací kabely

2ks adaptér M16x2 samec / M16x2 samec pro napojení diagnostické hadice

2ks (1,5m) diagnostická hadice M16x2

1ks el. konektor pro připojení cizích snímačů (do analogové sekce)

Analog:

Ks 1	CAN kabel 10m

Ks 15	CAN Y-spojka s 30cm kabelem – pro napojení snímačů za sebe

Ks 8	CAN tlakový snímač 600bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 6	CAN tlakový snímač 400bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 6	CAN tlakový snímač 60bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 3	CAN tlakový snímač 16bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Tlakové snímače s přesností měření max. ≤±0,25% FS max.

Reakční doba max. 1ms

Stupeň krytí min. IP 67

Část ve styku s médiem – nerez

Minimální rozsah teplot -25 … 85°C

Ks 4	CAN tlakový a teplotní snímač 600bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 4	CAN tlakový a teplotní snímač 400bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 2	CAN tlakový a teplotní snímač 100bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Ks 2	CAN tlakový a teplotní snímač 40bar S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Tlakové a teplotní snímače s přesností měření max. ≤±0,25% FS max.

Reakční doba max. 1ms

Stupeň krytí min. IP 67

Část ve styku s médiem – nerez

Minimální rozsah teplot -25 … 85°C

Ks 3	CAN průtokoměr min. rozsah 15 - 300 L/MIN. s měřením teploty S PROTOKOLEM O

Přesnost měření teploty max. ±2K

Reakční doba max. 50ms

Stupeň krytí min. IP 66

Část ve styku s médiem – hliník

Minimální rozsah teplot -20 … 85°C

Měřicí rozsah viskozity 10 … 100 cSt

Ks 8	CAN teplotní snímač S PROTOKOLEM O KALIBRACI

Rozsah měření min. -40 … +125

Přesnost měření max. ≤±0,25%

Reakční doba max. T 50 ≤ 4s, T 90 ≤ 8s

Část ve styku s médiem – nerez

Digital:

Ks 1	analogový kabel 10m

Ks 1	analogový prodlužovací kabel 10m

Ks 2	analogový otáčkoměr

Ks 4	reflexní páska 1,5x60cm

Přesnost max. 0,5%, ±5RPM

Měřicí vzdálenost min. 0 … 7000mm

Bodový průměr / vzdálenost 40mm / 2m

Měřicí rozsah 1000Hz