Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. S 205/18 - Technická specifikace

Podvěsný jeřáb 500kg do objektu č. 67 se dvěma mosty a kladkostroji

Výška zdvihu (podlaha – hák):	3500mm

Nosnost:				2 x 500kg

Délka dráhy:				16000 mm

Rozchod dráhy:			8000 mm

Uchycení dráhy na OK:		výkyvná, včetně pojezdů, kabel. vozíků, nárazníků

Délka mostů:				2 x 8000 mm

Vzájemné přiblížení mostů min:	2500 mm

Dvourychlostní zdvih:		elektricky 8/2 m/min

Pojezd mostů a kladkostrojů:		ručně za řetízek upevněný na kladkostroji

Vedení energií:			vlečný kabel uvnitř profilů

Přípojka elektro:			připojení jeřábu do hlavního vypínače

(hlavní vypínač zajišťuje objednatel)

Ocelová konstrukce:			6 x stojina se zavětrováním kotvená do podlahy

Ovladače:				dvoutlačítkové

Rozměry v příloze č. 2 jsou pouze orientační a slouží pro vypracování nabídky.