TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

„VZI-01 Datové centrum“

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky a instalace hardware dle níže popsané specifikace:

| Komponenta | Počet ks |
| --- | --- |
| Server VOPcluster3 | 2 |
| Server Stcap/stcbb | 2 |
| Server PS | 1 |
| Diskové pole VOPcluster3 | 1 |
| Diskové pole Stcap/stcbb | 1 |
| Datový rozvaděč | 1 |
| Záložní napájecí zdroj | 2 |
| NAS pro Backup | 1 |
| Firewall pro vytvoření clusteru se servisní podporou | 2 |
| Přepínače pro připojení serverů | 2 |

Požadovaná servisní úroveň pro servery, disková pole, datový rozvaděč a záložní napájecí zdroj:

- 60 měsíců s opravou v místě instalace serveru a se zahájením opravy následující pracovní den od nahlášení závady.

- Požadujeme jednotné servisní místo a kontakt pro hlášení servisních událostí minimálně pro poptané servery a disková pole.

- Cena servisní podpory musí být zahrnuta v rámci ceny daného hardware

Společné požadavky pro všechny poptané servery:

- Rackový server včetně kolejnic pro uchycení do 19“ racku a včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely.

- Podpora procesorů Intel Xeon Scalable.

- Minimálně 24 paměťových slotů, podpora paměťových modulů DDR4, 2666 MT/s.

- Podpora NVDIMM modulů, osaditelná NVDIMM kapacita min 192GB.

- 1x 1Gbit port dedikovaný pro management.

- Min. 5x USB porty 3.0, z toho minimálně 1x interní pro aplikační klíče.

- Slot pro interní flash kartu (SD, microSD) pro boot hypervizoru.

- Podporované operační systémy, podpora musí být uvedená v oficiálních materiálech nebo na oficiálních stránkách výrobce:

  - Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

  - VMware ESXi 6.0, 6.5 a 6.7

  - CentOS 7

  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 a 7

  - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 a 15

  - Canonical Ubuntu

  - ClearOS 7

- Licence pro správu serveru a management SW umožňující:

  - Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem.

  - Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení až čtyřmi uživateli současně u plně grafické konsole.

  - Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku.

  - Namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů.

  - U grafické konsole rozlišení až po 1600x1200.

  - Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port.

  - Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči.

  - CLP a XML rozhraní pro skriptování.

  - Zabezpečení serveru s podporou CNSA SuiteB a FIPS 140-2 level 1

  - GUI v HTML5 interface s možností využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox).

  - RESTful API rozhraní pro skriptování.

  - Podpora UEFI Secure Boot.

  - Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného fimware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky.

  - Licence pro zaintegrování do centrální management konzole HPE OneView se stávajícími servery.

  - Licence pro integraci managementu HW serveru do konzole Hypervizoru (MSSC, vCenter).

  - Volitelná komunikace přes dedikovaný management port.

  - Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN.

  - Možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS.

  - Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu.

  - Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu každého ze serverů.

  - Možnost řízení spotřeby, resp. omezení celkového příkonu všech poptávaných serverů tak, aby byl zohledněn aktuální příkon každého jednotlivého serveru.

  - Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole.

  - Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů.

  - Správa serverů umožňuje vzdálené monitorování a reporting událostí/závad i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS).

  - V případě, že se jedná o licencované vlastnosti, je vyžadována možnost hromadné aktivace licencí všech poptávaných serverů.

  - Možnost připojit servery na portál výrobce, který umožní: on-line monitorování stavu serverů, v případě závady vygeneruje e-mail o poruchovém stavu a založí servisní ticket u výrobce. Portál umožní uložení informací o délce záruk a servisních úrovních jednotlivých připojených serverů.

- Servery musí být nové a nepoužité. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty.

- Servery nabízené dodavatelem (či zájemcem) do tohoto obchodního případu jsou určené pro tento konkrétní obchodní případ, a jsou dovezené do ČR / SK v souladu s pravidly definovanými lokálním zastoupením výrobce.

Upřesňující požadavky pro jednotlivé servery

VOPCLUSTER3 server - 2ks, každý server splňuje:

- Dvousocketový server o velikosti max. 2U.

- Server osazený 2x CPU, každý CPU min.: 20 jader, min. frekvence 2.4 GHz, každý ze serverů musí dosahovat výkonu alespoň 1920 bodů baseline v testu CINT2006 Rates a 1440 bodů baseline v testu CFP2006 Rates, výsledky musí být pro nabízený model publikované na http://www.spec.org.

- Kapacita instalované RAMM minimálně 512GB, paměť bude osazena Dual Rank moduly o stejné kapacitě modulu.

- 12Gb SAS RAID řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 5, a 10. Podpora SAS i SATA pevných disků, podpora pro šifrování dat. Řadič musí umožňovat přístup na pevné disky v RAID i HBA módu současně. Řadič má vlastní dedikovaný slot, nezabírá rozšiřující PCIe sloty.

- Min. 8 pozic pro 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD pevné disky. Podpora pro rozšíření až na 30 pozic pro 2,5" hot-swap pevné disky, podpora pro možné osazení až 20x NVMe disky.

- Server osazený 2x 300GB SAS 15k otáček pevnými disky

- Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku, na kterém se provádí datové operace nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován.

- 4x 1Gbit LAN porty s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ. Porty jsou integrované na základní desce, nebo mají vlastní dedikovaný slot a nezabírají rozšiřující PCIe sloty.

- 2x 10Gbit SFP+ porty s podporou SR-IOV, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ, Porty jsou integrované na základní desce, nebo mají vlastní dedikovaný slot a nezabírají rozšiřující PCIe sloty.

- 2x 16Gbit FC porty, podpora Fibre Channel protokolu 16/8/4 Gb.

- 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, požadovaný výkon jednoho zdroje je minimálně 800W.

- Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Titanium), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 96%.

- Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech.

- Větráčky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundantní.

Stcap/stcbb server - 2ks, každý server splňuje:

- Dvousocketový server o velikosti max. 2U.

- Server osazený 2x CPU, každý CPU min.: 10 jader, min. frekvence 2.4 GHz, každý ze serverů musí dosahovat výkonu alespoň 999 bodů baseline v testu CINT2006 Rates a 806 bodů baseline v testu CFP2006 Rates, výsledky musí být pro nabízený model publikované na http://www.spec.org.

- Kapacita instalované RAMM minimálně 128GB, paměť bude osazena Dual Rank moduly o stejné kapacitě modulu.

- 12Gb SAS RAID řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 5, a 10. Podpora SAS i SATA pevných disků, podpora pro šifrování dat. Řadič musí umožňovat přístup na pevné disky v RAID i HBA módu současně. Řadič má vlastní dedikovaný slot, nezabírá rozšiřující PCIe sloty.

- Min. 8 pozic pro 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD pevné disky. Podpora pro rozšíření až na 30 pozic pro 2,5" hot-swap pevné disky, podpora pro možné osazení až 20x NVMe disky.

- Server osazený 2x 300GB SAS 15k otáček pevnými disky

- Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku, na kterém se provádí datové operace nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován.

- 4x 1Gbit LAN porty s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ. Porty jsou integrované na základní desce, nebo mají vlastní dedikovaný slot a nezabírají rozšiřující PCIe sloty.

- 2x 10Gbit RJ-45 porty s podporou SR-IOV, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ, Porty jsou integrované na základní desce, nebo mají vlastní dedikovaný slot a nezabírají rozšiřující PCIe sloty.

- 2x 16Gbit FC porty, podpora Fibre Channel protokolu 16/8/4 Gb.

- 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, požadovaný výkon jednoho zdroje je minimálně 800W.

- Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Titanium), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 96%.

- Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech.

- Větráčky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundantní.

PS server - 1ks:

- Max. dvousocketový server o velikosti max. 1U.

- Server osazený 1x CPU: 4 jádra, min. frekvence 3.6 GHz, min 16 MB cache.

- Kapacita instalované RAM minimálně 16GB, paměť bude osazena Dual Rank moduly.

- 12Gb SAS RAID řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 5, a 10. Podpora SAS i SATA pevných disků, podpora pro šifrování dat. Řadič musí umožňovat přístup na pevné disky v RAID i HBA módu současně. Řadič má vlastní dedikovaný slot, nezabírá rozšiřující PCIe sloty.

- Min. 4 pozice pro 3,5" hot-swap SAS/SATA/SSD pevné disky.

- Server osazený 2x 1 TB SATA 7.2k pevnými disky

- Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku, na kterém se provádí datové operace nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován.

- 4x 1Gbit LAN porty s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ. Porty jsou integrované na základní desce, nebo mají vlastní dedikovaný slot a nezabírají rozšiřující PCIe sloty.

- 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, požadovaný výkon jednoho zdroje je minimálně 800W.

- Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Titanium), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 96%.

- Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech.

- Větráčky v serveru musí být vyměnitelné za provozu.

Společné požadavky pro všechna poptaná disková pole:

- Rackové provedení včetně kolejnic pro montáž do racku 19”.

- Pole musí obsahovat dva redundantní řadiče, pracujícími v režimu active-active podle standartu ALUA.

- Pole musí být vysoce dostupné a podporovat přidávání a výměnu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a větráky.

- Požadujeme podporu těchto RAID typů: 1, 10, 5, a 6.

- Pole umožňuje vytvářet alespoň 512 logických disků (LUN). Velikost jednoho LUNu min.100TB nebo větší.

- Podpora pro SFF i LFF disky s možností instalace šifrovacích SAS a SAS MDL disků.

- Možnost osazení SSD, SAS a NL-SAS disků v jedné diskové polici.

- Pole podporuje škálovatelnost na více než 190 SAS disků.

- Pole musí používat diskovou virtualizaci, tak aby virtuální disk byl rozprostřen přes všechny disky stejného typu.

- Pole musí používat Thin provisioning a Space Reclamation. Pokud se jedná o licencované vlastnosti, požadujeme nabídnout licence pro maximální možnou kapacitu pole a neomezený počet připojených serverů.

- Nabízená technologie musí umět vytvářet snapshoty a klony LUNů.

- Podpora pro dedikované spare disky (pro určitou RAID skupinu) i globální spare pro celé pole.

- Pole podporuje standarty typu MPIO pro připojení LUNů více cestami. Pokud se jedná o licencované vlastnosti, požadujeme nabídnout licence pro maximální možnou kapacitu pole a neomezený počet připojených serverů.

- Pole musí být možné spravovat i z vCenter WEB rozhraní (vytváření nových datastore, templates, monitorování stavu pole, zobrazení LUNů, apod.)

- Podpora pro VAAI primitiva pro VMware integraci

- Pole musí umožňovat upgrade firmware za chodu.

- Požadujeme, aby všechny typy rozšiřování / upgrade (přidávání kontrolérů, disků, adapterů) byly možné provádět za provozu bez omezení dostupnosti

- Pole musí mít redundantní napájení a chlazení.

- Celé pole je bez SPOF tzn. všechny komponenty musí být redundantní

- Pole musí být chlazené vzduchem, zpředu dozadu.

- Pole musí být nové a nepoužité. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty.

- Pole nabízené dodavatelem (či zájemcem) do tohoto obchodního případu jsou určená pro tento konkrétní obchodní případ, a jsou dovezené do ČR / SK v souladu s pravidly definovanými lokálním zastoupením výrobce.

Upřesňující požadavky pro jednotlivá disková pole.

VOPCLUSTER3 diskové pole - 1ks:

- Pole obsahuje dva řadiče, každý řadič má min 4 front-end porty.

- Každý řadič musí obsahovat minimálně 8 GB read/write cache včetně jejího zálohovaného napájení pomocí baterie.

- Datová paměť pole musí být zálohovaná pomocí baterie, kondenzátoru nebo jiné ekvivalentní technologie po dobu minimálně jednoho roku.

- Pole musí být osazeno min.4x 16Gbps SFP s možností rozšíření o 4x 8/16Gbps FC nebo 4x 1/10Gbps iSCSI porty. Pole umožňuje současně provozovat 8/16Gbps FC a 1/10Gbps iSCSI porty i na jednom řadiči.

- Pole požadujeme osadit disky: 16x 1.8TB SAS 10k. Uvedené kapacity disků jsou největší možné.

- 4x optický kabel 5 m Multi Mode Fiber OM4 LC/LC

Stcap/stcbb diskové pole - 1ks:

- Pole obsahuje dva řadiče, každý řadič má min 4 front-end porty.

- Každý řadič musí obsahovat minimálně 8 GB read/write cache včetně jejího zálohovaného napájení pomocí baterie.

- Datová paměť pole musí být zálohovaná pomocí baterie, kondenzátoru nebo jiné ekvivalentní technologie po dobu minimálně jednoho roku.

- Pole musí být osazeno min.4x 16Gbps SFP s možností rozšíření o 4x 8/16Gbps FC nebo 4x 1/10Gbps iSCSI porty. Pole umožňuje současně provozovat 8/16Gbps FC a 1/10Gbps iSCSI porty i na jednom řadiči.

- Pole požadujeme osadit disky: 16x 1.8TB SAS 10k. Uvedené kapacity disků jsou největší možné.

- 4x optický kabel 5 m Multi Mode Fiber OM4 LC/LC

Datový rozvaděč a záložní napájecí zdroj:

- 1 ks datového rozvaděče o výšce min. 42U, šířce min. 600 mm a hloubce min. 1 070 mm.

- Nosnost alespoň 1 300 kg ve statickém stavu.

- Bočnice, přední a zadní perforované uzamykatelné dveře.

- 2 ks Power Distribution Unit dimenzovaných pro připojení infrastruktury – Kompatibilní s nabízeným datovým rozvaděčem.

- UPS min 6500 VA dimenzovaná taky, aby zajistila zásobování infrastruktury elektrickým proudem po dobu minimálně 30-ti minut.

- Min. 10/100 Mbps Ethernet SNMP UPS management modul pro nabízený záložní zdroj.

NAS pro Backup

- NAS pro montáž do racku 19"

- min. 16 hot swap pozic pro 3,5" SATA disky, konstrukce s výškou 3U, kompatibilita s disky 3,5 SATA HDD, 2,5 SATA HDD, 2,5 SATA SSD

- min. 8-mi jádrový procesor a  jeho minimální score dle https://www.cpubenchmark.net musí být 11 000 bodů.

- Min. 8GB DDR ECC Dimm, rozšiřitelnost na min. 64GB (min. 4 sloty)

- min. 2 porty 10Gbase-T, podpora min.1 volitelné síťové karty 10 GbE

- možnost použití rozšiřujících jednotek, možnost rozšíření počtu pevných disků na min. celkový počet 40.

- dosažitelná interní hrubá kapacita min. 192 TB

- dosažitelná hrubá kapacita s rozšiř. Jednotkami min 480 TB

- podpora typu raid - raid 0,1,5,6,10, JBOD

- podpora global hot spare pro raid f1,1,5,6,10

- podpora rozšíření svazku pomocí větších pevných disků pro raid F1,1,5,6

- mezipaměť ssd pro čtení/zápis

- podpora systému souborů Btrfs, ext4, ext3, fat, ntfs

- redundantní zdroj

- snadno vyměnitelný systémový ventilátor

- min. 2 externí porty USB3.0

- min. 2 externí porty pro rozšiřující jednotky

- záruka min. 5 let

NAS je pořizován pro zajištění bezpečné funkce firemního zálohování v systému ARCserve backup. Bude nasazen jako iscsi stage pro staging backup joby cílené na DLP knihovnu s ponecháním potřebného počtu retenčních bodů na iscsi svazku pro rychlé obnovení ze zálohy. Nas bude osazen při dodání 16 ks pevných disků dle specifikace níže

- Specifikace disků: (např. WD RED 4TB)

- SATA - kapacita 4TB na disk

- 128 MB Cache

- disk určený výrobcem pro použití v NAS zařízeních v režimu 24/7

- snížená spotřeba energie min. o 30%

- rozhraní SATA3

- rychlost čtení min. 150 MB/s

- rychlost zápisu min. 150 MB/s

- spotřeba při zátěži max. 4,5W

Specifikace firewallu pro vytvoření clusteru se servisní podporou (HW v režimu 24 x 7) na pět let

2 identické firewally, tak aby bylo možno vytvořit cluster, níže uvádíme specifikace 1 ks firewallu:

Základní technické požadavky

•	Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení 	vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování 	komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, 	porovnávání se signaturovou databází, …)

•	Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti 1RU

•	Požadujeme veškeré příslušenství (montážní prvky) pro montáž do RACKu

HW parametry:

•	Počet síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 - min 18x

•	Počet SFP: 4 x GbE SFP

Výkonnostní parametry:

•	Propustnost FW (stavové filtrování,  UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- 	min 18000 Mbps, 18000 Mbps, 8000 Mbps

•	Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec

•	Výkon firewall - 13 000 000 paketů / s

•	Počet naráz otevřených spojení - min 1.8 M

•	Počet nových spojení za sekundu - min. 130 000

•	Propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 8000 Mbps

•	Propustnost SSL VPN min 780 Mbps

•	Propustnost IPS (HTTP / Traffix mix) - min 5500 / 2000 Mbps

•	Propustnost AV - min. 1000 Mbps

•	Podpora virtuallizace (min 10 virtuálních kontextů)

•	Podpora funkce bezdrátový kontrolér - 64 AP

Funkce:

Networking a High Availibility

•	Režim vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, 	synchronizace stavové tabulky a SA mezi nódy v clusteru

•	Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router

•	Podpora VLAN

•	Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

•	Podpora 802.3ad link aggregation

•	Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na 	reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offload

•	Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace

•	Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP

•	Policy  based routing

VPN

•	Podpora VXLAN

•	Podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim)

•	IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up 	konfiugrace, internet browsing konfigurace, podpora vice tunelů – redundantní VPN, 	možnost VPN v L2 – transparentním režimu, podpora IPv6

•	Podpora L2TP, PPTP, GRE

•	podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec

•	Podpora dynamicky navazovaných tunelů dle potřeby komunikace

UTM

•	UTM funkce, možnost výběru mezi file based režimem (buffer) nebo flow based 	(inspekce on-the-fly)

•	Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace 	škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce 	tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd)

•	Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty

•	Intrusion Protection System – detekce útoků založena na signaturové části a na 	anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury.

•	Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování 	navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může 	navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne

•	Web Filter – minimálně 50 filtračních kategorií

•	Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting

•	Reputační databáze obsahujícící známe IP adresy a domény C&C Botnet sítí

•	Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání vice než 3000 síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu, možnost tvorby vlastnícch signatur

•	Deep scanning – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, 	IMAPS, POP3S,…)

•	DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS

Firewall

•	Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

•	Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve 	skupině na doménovém kontroléru

•	Viditelnost do provozu na aplikační úrovni

•	Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW 	pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application 	control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

•	Endpoint Control a monitoring – kontrola připojené pracovní stanice na patch level, 	instalovaný vhodný service pack, antivirový software, personální firewall či jiný software

•	Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, 	Ověřování na základě certifikátu

•	Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.

•	Traffic Shaping, QoS s podporou DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na 	konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii

•	Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu

•	Reverzní proxy, WCCP

•	Explicitní Proxy – plná podpora UTM profilů, podpora ověřování protokolem Kerberos

•	Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových 	hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů

Integrovaný kontroler bezdrátových (Wifi) sítí

•	Wifi kontoler integrovaný do NGFW platformy

•	Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním

•	podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi 	kontroleru

•	podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi kontroleru

•	Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení

•	Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, 	outdoor)

•	On-wire rogue AP detekce a mitigace

•	Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r)

•	podpora více PSK u jednoho SSID

•	podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat)

Management

•	FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, 	provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou 	(management) stanici

•	Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění 	do stávajícího systému dohledu sítě

•	Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající 	management infrastruktury)

Specifikace přepínačů pro připojení serverů – 2ks identických switchů

Funkce:

- Přepínač musí disponovat minimálně 12 ks porty - 10 Gigabit Ethernet

- V základů musí podporovat stohování, dodání včetně propojovacích kabelů

- Montáž do rozvaděče

- Přepojovací kapacita minimálně 300 Gbps, dočasná šířka pásma minimálně 460 Gbps

- Podpora směrovacích protokolů :	IS-IS,RIP-1,RIP-2,IGMPv2,IGMP,IGMPv3,směrování PBR (policy-based routing),RIPng,MLDv2,MLD

- Podpora VLAN 4000

- Podpora vzdáleného přístupu: SNMP 1,RMON 1,RMON 2,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,TFTP,SSH,CLI

- Podporované standarty: 	IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s

- Počet IPv4 spojů -  minimálně 23 000

- Velikost  MAC adresní tabulky: min 30 000 záznamů

- Podpora Jumbo Frame: ano 9168 bajtů

- Paměť RAM: min. 4 GB

- Paměť Flash: min. 4 GB

- Podpora rozšiřujících slotů  - ano

- Podpora redundantního napájení

- Podpora ověřování:  Kerberos,Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+

- Rozhraní pro správu - 1 x USB Type A, 1 x správa (mini USB) Type B, 1 x ovládací panel RJ-45 management, 1 x management (síť Gigabit LAN) RJ-45

- Zařízení musí být nové a určené pro český trh

- Podpora v režimu 8 x 5 x NBD na 5 let

- Omezená záruka po dobu životnosti

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění má výše uvedené parametry.

_____________________

podpis dodavatele