Příloha č. 1 – Technická specifikace

Adresace a pozicování hořáků na pálicím stroji Omnicut 4600G

Na stávajícím pálicím stroji Omnicut 4600G, výr. číslo 204602.17/207-008 se 4 kusy autogenních hořáků je požadováno doplnění funkcí pozicování a adresace pro všechny autogenní hořáky což zahrnuje následující:

Pozicování 4 kusů autogenních vozíků:

Tato funkce slouží k automatickému nastavení roztečí jednotlivých hořáků, tak jak je žádáno zápisem v pálícím plánu nebo ručním zadáním požadované hodnoty. Tato změna rozteče a počtu hořáků je plně automatická bez nutnosti zásahu obsluhy stroje a může být opakovaně provedena v průběhu pálicího plánu.

Nutno doplnit stávající zařízení o hardware a software, který umožní výše uvedené funkce ovládat řídicím systémem MS300.

Adresace 4 kusů autogenních hořáků:

Tato funkce slouží k automatickému zapínání základního nebo řezného plamene pro  jednotlivé hořáky, tak jak je žádáno zápisem v pálícím plánu nebo ručním zadáním. Tato funkce je plně automatická bez nutnosti zásahu obsluhy stroje a může být opakovaně provedena v průběhu pálicího plánu.

Nutno doplnit stávající zařízení o hardware a software, který umožní výše uvedené funkce ovládat řídicím systémem MS300.

Vstupní formát musí byt kompatibilní se stávajícím strojem a již existujícími programy.