Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. S 112/19 - Technická specifikace

2 kusy elektropermanentních magnetických upínacích desek s příslušenstvím které budou sloužit k upínání obrobků na obráběcím centru.

Rozměry desky:				max. 550 x min 750mm

Výška desky:					51mm (kompatibilita se stávající deskou)

Pólování desky:				čtvercové 50 x 50mm

Počet pólů:					min. 80 kusů

Upínací síla:					min 16kg/cm2 i při vzduchové mezeře 0,2mm

Minimální úbytek upínací síly při použití pólových nástavců.

Magnetická plocha i mezi póly.

Multinapěťová jednotka na 230/400V

Redukovaná pryskyřice nebo nerez

Rastrová deska pólů čtverce 50mm

Boční drážky pro montáž magnetické desky na stůl stroje

Servis v ČR

1 kus řídicí jednotka.

Pólové nástavce.

3 kusy pevných pólových nástavců:				průměr 50mm, výška 32mm

100 kusů pohyblivých pólových nástavců čtvercových:	50 x 50mm, výška 32mm

30 kusů pevných pólových nástavců čtvercových:		50 x 50mm, výška 20mm