Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. S192/19 – Technická specifikace

Technická specifikace elektromobilu

Všeobecná specifikace vozidla

Bude se jednat o vozidlo nové, továrně vyrobené, sériového provedení, technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích ve smyslu §36 a 37 zákona č.  56/2001 Sb.

Vozidlo bude na elektrický pohon s poháněnou přední nebo zadní nápravou, s řízením na levé straně.  Uvnitř vozidla bude nainstalována 1 řada sedaček. Za sedačkami bude nákladový prostor.

Na pravém boku vozidla budou v nákladovém prostoru namontovány posuvné dveře. Dvoukřídlá nákladní vrata na zadní stěně vozidla budou běžného provedení, se smyslem otvírání obdobným jako u dveří skříně. Úhel otevření každého křídla bude min. 180 stupňů.

V nákladovém prostoru nebudou okna ani z boku ani vzadu.

Požadované parametry vozidla

Celková délka vozidla						4 200 až 5 200 mm

Délka nákladového prostoru					min. 1800 mm

Celková výška vozidla						1 700 až 2 200 mm

Celková šířka vozidla bez vnějších zrcátek			1 600 až 2000 mm

Max. šířka nákladového prostoru				min. 1 400 mm

Šířka vstupního otvoru zadních dveří				min. 1 200 mm

Maximální přípustná hmotnost 					max. 3500 kg

Výkon elektrického motoru					min. 75 kW

Max. otáček/ min						min. 10 000

Systém startování						elektrický

Spotřeba elektrické energie					max. 300 Wh/km

Homologovaný kombinovaný dojezd				min 180 km

Požadavky na výbavu

ABS + ESP					ano

Pohon 4 x 4 					ne

Automatická klimatizace			ano

Elektrické ovládání oken 			ano

Nezávislé topení				ne

Vnější zrcátka elektricky ovládaná		ano

Centrální zamykání na dálkové ovládání		ano

Podlaha v nákladovém prostoru 		chráněná – omyvatelná

Rezervní kolo					ano

Barva		stříbrná

Tempomat					ano

Autorádio					ano

Upínací oka pro náklad				ano

Airbag pro řidiče i spolujezdce			ano

Tažné zařízení pro přívěs			ano

Střešní nosič včetně příčníků			u jednoho auta ano a u druhého ne

Zpracoval:   					Jaromír Fryščák