Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 284/19 – specifikace  opravy WHQ 105 CNC, v.č.1617

Zhotovitel provede opravu lože os X, Y a B  na stroji WHQ 105 CNC, v.č.1617 v tomto rozsahu :

- demontáž lože osy Z, X a B

- demontáž el. rozvodů, kabelového nosiče, odměřování osy Z, X a B

- demontáž saní stolu, kul. šroubu, konzol krytování, ložisek vedení, příprava lože osy Z na broušení, pokud bude zjištěno poškození uložení os X a B, také připravit na broušení

- očista veškerých komponentů

- výměna kalených lišt a všech poškozených dílů včetně dílů na ose X a stole – osa B

- příprava saní stolu na podlití

- podlití saní stolu, přizpůsobení klínů

- zpětná montáž komponentů osy Z, X a B

- strojní opracování, broušení lože, měření 3D měřícím zařízením ZEISS

- repase mazání ( dávkovače, Suco )

- repase vedení saní ( ložiska vedení )

- montáž komponentů

- měření a korekce dosedací plochy stojanu

- montáž lože

- montáž el. rozvodů, kabelového nosiče, odměřování osy Z, X a B

- montáž stolu stroje

- seřízení geometrie stroje

- oprava vyosení stolu

- předání geometrie stroje  dle platných protokolů výrobce o geometrické přesnosti stroje

- provedení kinematiky stroje

- seřízení cyklu 19 pro stůl (funkcí M901)

- předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad