Příloha č. 2 ke smlově  č  S 126/20 – protokol o zkoušce přesnosti.

Protokol o zkoušce přesnosti

VODOROVNÉ VYVRTÁVAČKY

| Typ: | Výrobní číslo: |
| --- | --- |
| Kužel ve vřetenu: | Inventární číslo: |

| obr. | - Předmět měření | Úchylka [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dovolená | Naměřená |
| 1a | Lože a pracovní stůl: Vodorovnost lože v podélném směru | ±0,02/1000 mm |  |
| 1b | Vodorovnost lože v příčném směru, zkroucení nepřípustné | ±0,02/1000 mm |  |
| 2a | Vodorovnost vedení příčných saní v podélném směru | ±0,04/1000 mm |  |
| 2b | Vodorovnost vedení příčných saní v příčném směru | ±0,02/1000 mm |  |
| 3 | Rovinnost upínací plochy stolu (smí být pouze vydutá) | 0-0,03/500 mm |  |
| 4a | Vodorovnost stolu v podélném směru | ±0,02/1000 mm |  |
| 4b | Vodorovnost stolu v příčném směru | ±0,05/1000 mm |  |
| 4 | Vodorovnost stolu při otáčivém pohybu | ±0,02/1000 mm |  |
| 5a | Stojan a vnější opěra: Kolmost vedení vřeteníku k vedení stolu v rovině podélné (vedení vřeteníku smí být nakloněno pouze směrem nad stůl) | 0-0,03 na 1000 mm |  |
| 6 | – dtto – v rovině příčné | ±0,03/1000 mm |  |
| 5b | Kolmost vedení ložiska vnější opěry k loži v rovině podélné | 0,05/1000 mm |  |
| 7 | – dtto – v rovině příčné (vedení smí být nakloněno pouze stejným směrem jako stojan) | ±0,05/1000 mm |  |
| 8 | Vřeteník: Obvodové házení kuželové dutiny ve vřetenu (měřeno na konci trnu 300 mm dlouhého; měření provedeno se zasunutým vřetenem | 0,02 |  |
| 9 | Obvodové házení pracovního vřetena (vřeteno vysunuto o 500 mm /20″/ | 0,03 |  |
| 10a | Obvodové házení lícní desky, resp. pouzdra vřetena | 0,02 |  |
| 10b | Axiální pohyb lícní desky, resp. pouzdra vřetena; měřeno ve 2 protilehlých bodech | 0,01 |  |
| 11 | Kolmost osy pracovního vřetena k vedení stojanu (vřeteno smí k volnému konci pouze stoupat) | 0-0,03 na 1000 mm |  |
| 12 | Rovnoběžnost pracovního vřetena s upínací plochou stolu v rovině svislé | 0,03/500 mm |  |
| 13a | Rovnoběžnost pracovního vřetena s vedením stolu v rovině svislé | 0,02/500 mm |  |
| 13b | Rovnoběžnost pracovního vřetena s vedením stolu v rovině vodorovné | 0,02/500 mm |  |
| 14 | Kolmost pracovního vřetena k vedení příčných saní (zk provedena otoč. úchylk. o 180°) | 0,03/1000 mm |  |
| 15 | Kolmost upínacích drážek stolu k pracovnímu vřetenu v nulové poloze stolu (poloha zajištěna narážkovým zařízením | 0,02/500 mm |  |
| 16 | Rovnoběžnost upínacích drážek stolu s vedením pracovního vřetena (stůl v poloze otočené o 90°) | 0,02/500 mm |  |
| 17 | Souosost vrtání ložiska vnější opěry s pracovním vřetenem v rovině vodorovné (vřeteník a opěrné ložisko uprostřed svých vedení) | 0,03 |  |
| 18 | Souosost vrtání ložiska vnější opěry s pracovním vřetenem v rovině svislé (vřeteník a opěrné ložisko uvedeno do středu svých vedení samočinným pohybem směrem nahoru) | 0,03 |  |

Datum:__________						Vypracoval: __________

Pozn.: Při běžné opravě se provádí pouze kontrola uzlů, které byly opravovány.