Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 126/20 – specifikace generální opravy elektroinstalace frézky FD 40 v, v.č.26100118

Opravu frézky FD 40 V, v.č. 26100118 provede zhotovitel alespoň v tomto rozsahu :

-	provedení kompletní výměny veškeré kabeláže stroje; kabely budou odolné vůči oleji a otěru.

-	zhotovení a instalace nového kovového ovládacího panelu a jeho uchycení.

-	provedení výměny všech ovládacích a signálních komponent stroje za nové.

-	dostatečná rezerva ( délka ) vodičů k ovládacímu panelu.

- 	provedení kompletní výměny všech koncových spínačů stroje za nové.

-       provedení výměny všech směrových spojek posuvů.

-        zhotovení a instalace nového hlavního rozvaděče.

-        provedení výměny všech jisticích a spínacích prvků v hlavním rozvaděči za nové.

-       provedení všech kontroly motorů a výměny ložisek.

-       provedení nového led osvětlení frézky.

-	provedení kontrolních zkoušek všech funkcí elektro ovládání a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad

- vše shora uvedené bude provedeno dle platných nových technických norem, zejména dle ČSN EN 60204-1 ed.3 a ČSN 33 1500 a v souladu s výkresovou dokumentací výrobce stroje – výkres č. FD 40 0167 95 40631 a FD 40 016 9 95 40258

- dodání revizní zprávy elektro a výkresového schématu opravy elektroinstalace.