Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S – 209/20 - Oprava aretace vřeteníku otočné vrtačky VO 50, inv.č. 11053, výr.č. 2910.

Provedení výměny pracovního vřetene a kuličkového šroubu osy X  bude v tomto rozsahu :

- demontáž vřeteníku ze stroje, el. odpojení vřeteníku, demontáž ramene ze stroje, odvoz demontovaných dílů

- demontáž přítlačných rolen a zpevňovacího klínu vřeteníku, čistění demontovaných dílů, specifikace vadných dílů

- zúhlování , zaškrabání kluzného vedení ramene

- slícování kluzných ploch vřeteníku s ramenem zaškrabáním

- dodávka a výměna ložisek rolen vřeteníku, přebroušení lišt vřeteníku

- zhotovení a dodávka klínu zpevnění vřeteníku

- dodávka a montáž stěračů kluzných ploch, kontrola funkčnosti případná oprava mazání kluzných ploch

- výměna veškeré elektrokabeláže včetně komponentů v rozvaděči stroje

- odvoz opravených dílů k objednateli, postupná zpětná kompletace stroje, el. připojení vřeteníku

- seřízení rolen kluzného vedení, seřízení zpevňování vřeteníku

- odzkoušení a předání stroje do provozu.

- geometrie stroje bude předána dle platných protokolů o geometrické přesnosti stroje

- provedení kinematiky stroje

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad